分类号： O441                                         密级：公开

研  究  生  学  位  论  文

| 论文题目（中文） | 基于带电颗粒电磁波散射特性的相关研究 |
| --- | --- |
| 论文题目（外文） | A Study Related to Electromagnetic Wave Scattering by Charged Particles |
| 研究生姓名 | 秦建虎 |
| 学科、专业 | 力学·工程力学 |
| 研究方向 | 风沙环境力学 |
| 学位级别 | 硕 士 |
| 导师姓名、职称 | 谢 莉 教授 |
| 论文工作 起止年月 | 2014年 9 月至 2017 年 4 月 |
| 论文提交日期 | 2017 年 6 月 |
| 论文答辩日期 | 2017 年 5 月 |
| 学位授予日期 | 2017 年 6 月 |

校址：甘肃省兰州市

| 学 院： | 土木工程与力学学院 | 学 号： | 220140922641 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名： | 秦建虎 | 导师姓名： | 谢莉 |
| 学科名称： | 力学·工程力学 |  |  |
| 论文题目： | 基于带电颗粒电磁波散射特性的相关研究 |  |  |

原 创 性 声 明

本人郑重声明：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：                                日  期：

关于学位论文使用授权的声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论文的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大学。

本学位论文研究内容：

□可以公开

□不宜公开，已在学位办公室办理保密申请，解密后适用本授权书。

（请在以上选项内选择其中一项打“√”）

论文作者签名：                         导师签名：

日        期：                         日    期：

基于带电颗粒电磁波散射特性的相关研究

中文摘要

快速发展的电磁波技术在很多领域得到广泛的应用，例如极端环境（沙尘暴、雾霾等天气）中电磁波的传输以及利用电磁波技术对大气中颗粒成分的监测等。颗粒的属性如颗粒带电会对电磁波散射产生影响，直接影响其信号传输质量以及监测结果。因此，本硕士论文基于带电颗粒电磁波的散射性质，对带电颗粒电磁波散射相位函数、带电颗粒属性包括带电量和相对折射率以及带电颗粒系统中雷达大气探测能力展开研究，主要工作如下：

基于带电颗粒的Mie散射原理，首先，推导了球形带电颗粒的散射相位函数，得到带电颗粒的散射相位函数与不带电颗粒的散射相位函数之间存在显著差异，主要体现在散射相位函数随着颗粒表面电导率、颗粒尺度参数、电磁波入射频率以及颗粒相对折射率的变化而发生改变，颗粒带电后会增加后向散射相位函数的值，对固定入射波频率和颗粒相对折射率的情形下，散射相位函数随颗粒表面电导率的变化在每一种颗粒尺度参数下都存在一个临界表面电导率，如果颗粒表面电导率大于此临界值，散射相位函数对颗粒表面电导率的依赖性将会减弱，表明颗粒表面带电起到了主导作用；其次，导出了在横向分量方向上电磁波散射电场的振幅比及相位差，分析发现在垂直于入射波的方向上散射电场振幅比和相位差与颗粒表面带电量的大小之间存在非常好的线性相关关系，此线性相关关系会随着不同的影响参数而表现在线性相关的斜率不同，根据此关系提出了基于电磁波散射信号反演颗粒带电量和颗粒相对折射率的方法；最后，分析了带电颗粒系统的消光系数和后向散射系数，导出雷达照射在颗粒系统上的雷达比率，通过对雷达比率的分析，发现不同波段雷达对探测带电颗粒系统的能力之间存在着显著的差异，特别地对沙尘颗粒系统，沙粒带电对激光波段雷达探测的影响最小，相比较于其他波段雷达，激光波段雷达在探测带电沙粒系统具有明显的优势，另外，雷达探测能力的大小也会随着颗粒表面带电量大小及颗粒属性的变化而出现变化。

关键词：带电颗粒Mie理论，散射相位函数，颗粒带电量，雷达探测

A Study Related to Electromagnetic Wave Scattering by Charged Particles

Abstract

Electromagnetic (EM) wave technology is rapidly developed to be widely used in many fields. For example, EM wave must be propagating in extreme environments such as dust storms, fog and haze weather and EM wave technology is also used to monitor the composition of atmosphere particles in these weather. The properties of particles, such as the charge of particles, can affect the scattering of EM waves, and thus affect the quality of signal transmission and monitoring results. In this thesis, based on the EM scattering properties of charged particle, the scattering phase function of a charged particle was investigated, and the properties and charge of charged particle were reversely calculated and the effect of charged particle systems on the capability of radar atmospheric detection was studied. The main work includes as following:

First, we deduced out the scattering phase function (SPF) of a charged spherical particle, which is significantly different from the SPF of uncharged spherical sphere. The difference between the SPF of a charged spherical particle and the SPF of an uncharged spherical sphere is related to the surface conductivity, particle size parameter, the frequency of the EM waves and the refractive index of the particle. The surface charges carried by the particle makes the backward scattering of EM waves increasing. Given the EM wave frequency and the refractive index, there is a threshold of surface conductivity for each particle size number, beyond which SPF mainly depend on the surface conductivity. Second, we derived the amplitude ratio and phase difference of the transverse components of the scattered electric field. We found that in the direction perpendicular to the incident direction of the EM waves, the amplitude ratio and phase difference are linearly dependent on the surface potential. For particulate systems, the surface electric potential and relative refractive index of a charged particle are mathematically expressed by amplitude ratio and phase difference, and a method to estimate the surface potential and the relative refractive index was proposed based on the observation of EM wave’s signals. Finally, we investigated the radar ratio of charged particles system combining the extinction coefficient and backscattering coefficient of charged particle. The results show that there are significant differences in the ability of detecting the charged particle system with different bands radar. For the sand and dust particles system, the effect of charged particles on laser band radar detection is minimal. Compared with other band radars, the advantage of laser-band radar measurement of charged particle system is significant. In addition, radar detection capability will also depend on the charge of particles and particle properties.

Key words: Mie scattering theory of charged particle, scattering phase function, the charge of particle, radar detection

目  录

中文摘要	I

Abstract	II

第一章  绪论	1

1.1 研究背景及意义	1

1.2 研究现状	2

1.2.1 带电颗粒对电磁波的散射	2

1.2.2 散射相位函数的研究	3

1.2.3 颗粒带电量的测量	5

1.2.4 雷达大气探测的研究	6

1.3 本文研究内容及其安排	7

第二章  带电球形颗粒的散射相位函数	9

2.1 带电球形颗粒对电磁波散射的模型	9

2.2 带电球形颗粒的散射相位函数	12

2.3 散射相位函数随不同影响参数的变化	13

2.3.1 散射相位函数随颗粒带电量的变化	13

2.3.2 散射相位函数随方位角度的变化	15

2.3.3 散射相位函数随尺度参数及相对折射率的变化	17

2.4 本章小结	19

第三章  基于带电颗粒电磁波散射信号反演颗粒属性	21

3.1 带电颗粒电磁波散射信号	21

3.1.1 散射电场振幅与相位	21

3.1.2 不同电势下散射电场振幅与相位的变化	22

3.2 颗粒属性反演	24

3.2.1 颗粒表面电势与散射电场振幅比和相位差之间的关系	24

3.2.2 不同参数对散射电场振幅比及相位差的影响	25

3.2.3 颗粒带电量与相对折射率的反演	27

3.3 本章小结	30

第四章  带电颗粒系统对雷达大气探测能力的影响	32

4.1 雷达测量方法	32

4.2 结果与讨论	34

4.2.1 颗粒粒子浓度分布	34

4.2.2 带电颗粒系统对不同波段雷达探测的影响	35

4.2.3 不同波段雷达对带电沙尘天气探测能力的影响	36

4.2.4 带电颗粒对雷达应用影响的讨论	39

4.3 本章小结	40

第五章  结束语	42

5.1 主要结论	42

5.2 研究展望	43

参考文献	44

在学期间的研究成果	48

致    谢	49

第一章  绪论

1.1 研究背景及意义

颗粒物质带电是一种非常普遍的自然现象，例如在火山喷发时，由于火山灰颗粒之间的相互碰撞摩擦、颗粒破碎导致火山灰颗粒产生电荷[1]，从而造成火山喷发时伴随强烈闪电，颗粒平均荷质比变化范围为2×10-5C/kg～5×10-5C/kg[2, 3]；在化工合成和制药工业生产中，由于存在着大量粉末颗粒，在管道运输中不可避免的会与管道之间发生频繁的接触摩擦从而导致粉末颗粒带电[4-7]；在沙尘暴发生期间，由于沙粒之间的相互碰撞摩擦使得沙粒本身带有一定电荷量，其风沙电场可达几千伏每米[8, 9]，此外暴风雪中的雪颗粒也会在其下降过程中由于相互接触而产生电荷[10-12]。

现实生活中，颗粒带电广泛存在着，其存在就像一把双刃剑，给人们带来便利的同时也给人们带来各种各样的麻烦有时候甚至是巨大的灾难。利用颗粒带电为人类生产和生活提供便利的例子包括研究火山喷发时，可以利用火山灰颗粒带电带来的强烈闪电作为遥感监测火山活动的依据，从而为减轻火山灾难和相关的气象研究提供信息[13]；利用颗粒带电可以实现对不同颗粒之间的筛选以及静电除尘等都是根据颗粒带电原理实现的[14, 15]。然而由于颗粒带电给人们带来的危害也是屡见不鲜的，例如，在火山喷发时，形成的带电火山灰颗粒亦会对飞机的无线电波形成干扰，从而对飞机系统造成危害[16]；在管道输运过程中，由于颗粒带电会造成管道堵塞甚至发生爆炸，这种在工业生产中由于颗粒带电给人们带来了极大的危害[4-7, 17]；另外，沙尘暴中的沙尘颗粒带电会对电磁波在其中的传播带来很大的影响，存在的强大风沙电场可能会导致在风沙环境中工作的通讯线路短路，还会对传播在其中的电磁波造成衰减甚至导致电磁波传播的中断[18]。

随着电磁波技术的快速发展和进步，其在很多领域得到了广泛的应用，例如在风沙环境等极端恶劣天气下的无线电通讯，卫星遥感监测等，另外很多仪器的测量也是得到了电磁波散射原理启发来进行设计的，例如雷达测量，PDA（Phase Doppler Anemometry），PIV（Particle Image Velocimetry）等[19]。电磁波的准确传输对电磁波应用技术显得格外重要，由于电磁波在传播中会与过程中存在的介质发生相互作用，这些介质会对电磁波产生散射和吸收等作用，从而会导致电磁波发生衰减。基于颗粒带电现象客观存在的事实，研究电磁波在带电颗粒中传播的光学行为就显得非常关键，最早关于电磁波通过障碍物之后的散射问题是由Lorenz-Mie通过求解麦克斯韦方程组得出中性球形颗粒的Mie散射理论[20]。1977年Bohren和Hunt两人在之前关于中性颗粒Mie散射理论的基础上，通过修改电磁波传播的边界条件得到了带电球形颗粒的Mie散射基本方程[21]，2005年兰州大学西部灾害与环境力学教育部重点实验室周又和教授研究小组首次考虑沙粒局部带电，基于Rayleigh散射原理详细推导了电磁波在局部带电沙粒中的衰减特性，回答了实验数值与理论数值相差30倍的问题，由此可推断沙粒带电对电磁波散射行为的影响可能会非常显著，主要体现在沙粒局部带电对电磁波的衰减随着电荷极性，电荷密度以及电荷分布面积都存在有非常重要的影响[22]。后来Klačka和Kocifaj两人分别于2007年和2010年对电磁波在带电颗粒中的传播过程在Bohren等人研究的基础上进行了详细的解释说明[23, 24]，回答了颗粒带电之后是怎样影响电磁波散射及吸收的性质，指出颗粒带电之后对粒径较小的颗粒的电磁波散射的影响更为显著。因此研究带电颗粒对电磁波散射的特性以及考虑带电颗粒对应用电磁波技术测量的影响具有重要的指导意义。

1.2 研究现状

1.2.1带电颗粒对电磁波的散射

电磁波通过带电颗粒后的散射行为的研究近年来引起了很多学者的兴趣，如前文所述周又和教授研究小组考虑沙粒局部带电对电磁波传播的影响[22]，随后兰州大学郑晓静院士领导的风沙环境力学研究小组在Bohren和Hunt等人提出的关于求解电磁波通过带电颗粒散射模型的基础上分别从不同层面对带电颗粒电磁波散射的内容做了系列研究工作，如完善补充了带电球形颗粒的散射模型，给出了带电椭球粒子的电磁波散射解的模型，讨论了颗粒表面电导率的大小对电磁波散射的影响，得到一定条件下颗粒表面带电对电磁波的衰减特性要强于不带电颗粒[25]；分析了颗粒带电对PDA测量的影响，指出颗粒表面净余电荷对散射信号相位的影响是非常显著的，相位与颗粒粒径之间的关系随着颗粒表面带有电荷而不再是线性相关关系，这就给PDA的测量结果造成了很大的测量误差，导致PDA的测量失去其测量意义，通过数值分析实现了使用PDA对带电颗粒的识别，以及测量带电颗粒的相对折射率的方法[26, 27]；给出了沙粒局部带电之后的电磁波散射场，进而研究了沙粒局部带电之后对电磁波微分散射截面、消光截面及交叉去极化的影响，得到电磁波微分散射截面、消光截面和交叉去极化与沙粒带电的分布角度之间存在着紧密的关联[28]；此外还开展了沙粒局部带电后电磁波散射相位随着不同影响因素的变化、颗粒非均匀带电对电磁波散射的影响以及通过实验验证介质带电对电磁波交叉去极化及衰减等方面相关的研究，得到带电颗粒对电磁波散射的影响是多方面存在的，颗粒带电对电磁波散射的影响是不容忽视的[29-31]。2010年Rosenkrantz等人研究了关于电磁波通过带电纳米颗粒的衰减特性，指出带电纳米颗粒对电磁波的衰减特性为不带电纳米颗粒的30倍之多，在入射电磁波和纳米颗粒表面电荷之间存在着一种共振状态，可以为研究新的通讯设备和生物细胞成像提供帮助[32]。Klačka和Kocifaj等人的研究小组也是对带电颗粒对电磁波散射行为特性方面做了相关的研究报道，例如，2012年他们研究了存在于宇宙空间细小带电尘埃的电磁波散射光学性质，结果表明尘埃带电会影响尘埃的消光效率，另外也会增大对电磁波的衰减，考虑尘埃带电对正确理解尘埃的物理形成过程显得十分重要[33]，由于目前很多关于带电颗粒电磁波散射的研究都是在远场条件下进行的，2015年该小组还报道了关于带电颗粒电磁波散射在近场条件下的光学性质，指出可以通过改变带电颗粒表面的电荷量从而研制出一种性能可调控的光学设备，结果显示，近场条件下带电颗粒的电磁波散射特性与中性颗粒的散射特性之间在很多方面存在着差异，在颗粒表面附近的光学性质会表现出出乎意料的抑制或是放大[34, 35]。毫无疑问的是，研究带电颗粒的光学性质可以将其应用到很多科学领域，特别地，对大气科学领域极其重要[36]。例如，可以用于描述暴风雪中的冰晶颗粒、大气气溶胶、雾霾污染、以及沙尘等的特征，理解电磁波在与这些颗粒物质之间的相互作用就显得至关重要，相应的理论模型与配套的实验装置的发展是首要目标，由于电磁波的传播是一种非常复杂的过程，其中涉及电磁波入射波波长、颗粒尺寸大小、相对折射率、表面电荷以及环境温度等因素，因此，更进一步的理论模型，数值模拟以及实验研究是非常有必要的，为进一步理解带电颗粒的光学散射行为特性提供依据。

1.2.2 散射相位函数的研究

散射相位函数在电磁波辐射传输中是一个非常重要的参数，是用来描述电磁波通过散射体粒子后的空间能量的分布。由于散射相位函数的精确计算是通过Mie散射原理进行求解的，而通过Mie散射原理进行精确求解的过程是比较复杂往往会增加计算的时间，因此国内外很多学者对散射相位函数的研究都是通过寻找近似的散射相位函数来对其进行研究的，目前最为广泛应用并为人们所熟知的散射相位函数的近似求解方法为Henyey–Greenstein散射相位函数法（H-G函数）： ，其中表示散射角度，g为非对称因子，可以表示为：，其取值范围为[-1,1]，当g=1，-1和g=0时分别表示前向散射、后向散射和各向同性散射[37]。从H-G函数的表达式中可以看出不管g取值如何，H-G函数都是关于单调增加的，这就说明H-G函数虽然已经能够很好的近似散射相位函数，但是对前向散射和后向散射的峰值近似中仍然存在着问题，所以就不得不对H-G函数进行修正求解。修正后的H-G函数可以表示为：，式中为正分数，参数和可以通过前向散射和后向散射的峰值拟合可得[38]，从修正H-G函数的表达式中可以看出要想求得近似的散射相位函数必须知道其中的三个参数的值，这在实际操作中是一件非常不容易的事情，尽管这种方法有效的解决了H-G函数不能求解峰值的问题。后来Cornette和Shanks等人在H-G函数的基础之上重新修改定义了只有一个参数更具有弹性的散射相位函数的近似求解函数（C-S函数）：，与修正H-G函数相比较C-S函数的优势是非常显著地，只有一个非对称因子的未知量，极大的简化了问题的求解，但是此方法对Monte Carlo的模拟是比较难实现[38, 39]。不同近似相位函数的方法的优劣性也有相关学者就不同背景下进行了对比研究。在医学中，血液的光学性质在是一个最为重要的参数，1997年Yaroslavsky等人通过分析血液样本在激光照射下的光学参数，分别对比了Mie散射相位函数和H-G函数近似下的相位函数，得出对血液样本进行光学分析时选择合理的相位函数近似的研究对得到准确的血液光学性质是极其重要的[40]。Sharma等人后来通过对近似散射相位函数的拓展，分析了分别适用于小颗粒和大颗粒的散射相位函数的近似，通过对不同大小颗粒的分别近似能够更好更高精度的描述近似散射相位函数，为更方便、更精确解决辐射传输方程提供了有用的参考[37]。随后他们还研究了非球形颗粒的相位函数，提出了一种关于单分散射相位函数的近似求解方法，为在不同环境下的颗粒散射相位函数的研究又提供了一种新的参考[41]。Bai等人于2011年对H-G函数应用于不同类型的气溶胶粒子进行了探讨，讨论了H-G函数应用于不同粒子大小的明细标准，指出虽然H-G函数对粒子相位函数可以在一定程度进行近似，但是更为严格的散射相位函数的计算对Monte Carlo辐射传输计算中是非常重要的，因此适当的牺牲计算时间也是很有必要的，即通过严格的Mie散射原理进行求解[42]。Mie散射理论对散射相位函数的求解的研究也有很多研究者对其进行了报道，2001年Fu等人对吸收性的粒子颗粒的散射相位函数应用Mie散射理论进行了研究，指出颗粒的吸收性对散射相位函数的影响还是非常明显的，而且颗粒越大，吸收性对散射相位函数的影响越显著[43]。散射相位函数还可应用于船舰尾流的研究当中，可以将Mie散射理论进行推广应用，并结合船舰尾流气泡群的粒子浓度分布，就可以得到尾流气泡层的散射相位函数的性质，从而为气泡的后向散射检测提供分析依据[44]。另外还有利用Mie散射理论的散射相位函数选取了不同天气状况（晴天、雾天、霾天、雨天）下的大气模型进行研究的，得到不同天气状态下的Mie散射相位函数，为紫外光研究大气传输散射性质提供指导意义[45]。以上提到的所有关于散射相位函数的研究都是基于电磁波是非偏振状态下的，但是现实中的电磁波散射的相关问题都是在偏振状态下入射的，因此之前的关于非偏振状态下的电磁波散射的相位函数的研究都需要一定的修正才能真切的反应电磁波的散射光学行为。Zhang等人于2008年对偏振状态下球形颗粒的散射相位函数进行了报道，得到考虑电磁波偏振状态的散射相位函数要明显区别于不考虑电磁波偏振状态的散射相位函数，而且考虑偏振状态下的散射相位函数更具有实际意义[46]。

1.2.3 颗粒带电量的测量

颗粒带电量无疑对电磁波散射具有重要的影响，颗粒带电量的大小会直接影响电磁波的散射行为，所以在对带电颗粒电磁波散射性质进行研究之前，首先有必要对颗粒带电量大小进行分析讨论。颗粒带电量测量的研究目前已有不同学者就不同方法进行了相关报道，较为常见的包括以下三种方法：直接测量电量法，归纳法以及基于粒子在电场中的偏移测量电量法。直接测量电量法是通过使用单极扩散充电装置和单极场充电装置，对所需要测量的气溶胶颗粒进行带电量的即时观测与测量[47]；归纳测量电量的方法通过分析不同大小类型的颗粒例如云颗粒（10μm-100μm）、细雨滴颗粒（100μm-700μm）以及雨滴颗粒（700μm-8mm）在不同阶段产生的电场及电量，分析了不同颗粒带电量的大小及电量在雨滴形成过程中是如何产生的，另外也对不同类型颗粒产生电荷量级的大小进行了归纳[48]；基于粒子在电场中偏移的方法是通过测量单个喷雾液滴的静电电量以及影响喷雾液滴带电电量大小的相关因素，得到液滴表面活性剂会增加液滴本身所带电量的大小[49]。虽然以上三种方法可以不同程度的对不同属性颗粒所带电量的大小进行测量以及分析影响颗粒带电电量之间的相关因素，但是对于如何选取单个颗粒及相对较小颗粒所带电量的测量仍然会存在一定的问题，针对这一问题2015年Deputatova等人又重新提出了一种新的测量单个沙尘颗粒带电电量的方法，他们通过设计实验利用在Electrodynamic Paul trap中实现对单个沙尘颗粒电量和质量的测量[50]，此方法较前面提到的三种不同方法的优点是可以对单个颗粒的质量及所带电量进行测量，应该说是目前较为先进的测量颗粒带电电量的方法之一，然而他们提出的这种方法仅是适用于在颗粒自由落体运动时的关于颗粒电量的测量，现实情况是，大部分存在于颗粒系统中的颗粒往往是存在着一定的初速度值的，并且有时候这种速度是很大的，这就局限了这种方法在此工业实际中关于颗粒电量测量的使用。另外Xie等人也对颗粒带电量的大小进行了研究报道，设计了一种新的实验装置，该装置可以测量单颗粒球体在带电情形下通过碰撞接触等行为对另一个球体电量大小的影响，研究了碰撞摩擦电量依赖于颗粒大小、相对速度、环境相对湿度以及碰撞与摩擦之间的关系，通过此实验装置可以得到两个小球颗粒碰撞接触电量在不同的实验环境下，但是该实验装置对颗粒粒径小于2mm时的颗粒电量的测量仍存在一定问题[51]。2013年Heinisch等人通过对介质带电之后的散射光学性质进行研究报道[52]，指出介质颗粒带电之后会很大程度的影响电磁波传播过程中的散射和消光等光学行为，而带电介质电磁波散射特性通常可以用电磁波散射相位来进行量级上的描述，他们通过分析计算，提出了一种可能利用电磁波散射相位来估算颗粒带电量大小的方法思路，但是在定量上电量与散射相位之间的具体相关关系他们并没有进行详细的研究报道，即他们只是指出了一种介质颗粒带电量测量的设想。

1.2.4 雷达大气探测的研究

雷达作为大气遥感监测的重要工具之一，其测量结果与大气中颗粒成分以及粒子浓度的分布之间有着紧密的关联，粒子浓度的分布情况会直接影响到雷达大气探测的后向散射系数与消光系数的大小。传统地，关于粒子浓度分布的模型基本上可以用对数正态分布来很好的描述，研究者就不同大小粒子分布进行了相关报道研究，不同类型的粒子浓度分布，单位体积内的粒子数、几何标准差以及几何平均半径均不同，分别地，对于气溶胶粒子颗粒，其粒子半径相对较小，单位体积内的粒子浓度数也较高，例如纳米量级的颗粒（爱根核模态颗粒）其浓度可达到每立方厘米105个[53, 54]；对于沙尘暴，学者就不同地区的沙尘颗粒进行了研究报道，研究表明，不同地区的沙尘浓度分布还是存在着一定差异的，能够直接或间接的影响着地方大气辐射传输及可见度，不难发现的是，不同地区的沙尘浓度分布，都基本上是符合对数正态分布的，单位体积内粒子浓度数也是在一定量级范围之内大概为每立方厘米102个[55]；对于相对粒径较大的例如云雾粒子以及降水粒子，其单位体积内的粒子浓度数也会相对的较小可以为每立方厘米10-1-10个[56]。由于大气中分布的不同粒子是影响辐射效应的主要散射体，相关的一些光学性质仍然存在很大的不确定性，这就使得监测大气颗粒属性变得比较困难。

雷达技术的广泛应用为测量大气颗粒成分等领域提供了方便，其工作原理是根据大气中的各种粒子及其运动对电磁波产生的后向散射来进行探测[57]。大气中存在的粒子，例如气溶胶粒子、云雾粒子、降水粒子都会对电磁波存在一定程度的吸收和发生后向散射，就可以利用电磁波的这些特性对大气成分进行探测。早在1965年Collis就指出了雷达技术对观测大气结构以及形成大气的条件和过程提供了一种独特的方法，这种利用雷达监测的技术可以在气象学和大气物理学的很多方面得到应用，例如航空飞行以及空气污染等[58, 59]，很显然雷达技术对远程观测大气污染以及防治极端大气条件的发生具有非常重要的作用。Battan于1971年分析了雷达在湿度不同条件下的衰减特性，得到湿度对雷达波的衰减影响还是很明显的，指出雷达在雪颗粒中传播的衰减特性[60]。如前文所述，雷达监测主要是利用大气中不同的颗粒成分对电磁波的消光及散射来进行测量的，关于后向散射-消光系数的研究Klett于1985年进行了相关报道，电磁波的后向散射与颗粒的消光系数对雷达的精确测量至关重要，如何通过雷达回波信号推演后向散射及消光系数一直是雷达技术发展的重要难题，Klett通过数值模拟，基于Mie理论的后向散射与消光系数对它们之间的比例关系进行了详细的研究，给出了一种新的大气颗粒系统后向散射与消光系数之间的关联式，可以很好地模拟大气气溶胶的散射信息[61]。气溶胶粒子浓度分布是影响气溶胶物理、化学以及光学性质等方面的基本因素，对研究气溶胶的来源和时间演变过程等也是至关重要的，清晰准确的掌握大气中气溶胶的粒子浓度的分布也是很多学者研究的关注焦点之一，过去关于测量粒子浓度分布的方法都有一个共同点是通过测量气溶胶粒子的光学性质，然后根据光学性质对气溶胶粒子浓度进行推演，但是这种方法获得的气溶胶粒子浓度只是一个平均值，并不能准确反应真实的气溶胶粒子浓度分布的大小。由于雷达可以测量大气气溶胶空间分布的体消光系数以及后向散射系数，又这两种参数都是与气溶胶粒子浓度的分布是相关的，所以利用雷达技术获得气溶胶粒子浓度的分布是存在可能性的。Muller等人指出后向散射系数与消光系数不仅与粒子浓度相关而且与粒子的相对折射率有关，据此提出了如何在获得气溶胶粒子浓度分布的同时获得气溶胶相对折射率得方法[62]。后来Pu等人也是利用数值模拟的手段首次提出了一种利用体消光系数和后向散射系数获得大气气溶胶浓度的正则化方法[63]。随着科学技术的日渐成熟，利用雷达技术对大气天气的检测应用也是逐渐发展全面，例如对卷积云颗粒性质的检测[64, 65]、应用雷达对空污染的测量[66]、多波段下对液体颗粒成分的探测[67]、利用多普勒雷达和激光雷达对沙尘天气的检测等[68-70]。

尽管目前关于雷达探测大气的研究已经有相当多的工作者对其进行了不同方向的报道，但是正如前文所述，颗粒粒子带电的现象普遍存在，在一定程度上也会影响到雷达的探测，如此，之前关于大气颗粒探测的结果都需要进行适当的修正。

1.3 本文研究内容及其安排

根据以上所综述，基于电磁波在沙尘暴、雾霾等极易带电颗粒环境中的传播是不可避免的事实，针对目前对电磁波散射方面研究中存在的不足，本论文讨论了颗粒带电对电磁波散射相位函数的影响，另外由于颗粒属性包括带电量以及相对折射率的大小会直接影响到电磁波散射的行为，故又依据电磁波散射电场信号提出了反演颗粒带电量以及颗粒相对折射率大小的方法，最后研究了考虑带电颗粒系统对雷达大气探测能力的影响。论文各章节主要内容可以概括为：

第一章绪论部分。主要介绍了本论文所要研究的背景意义，针对目前国内外关于颗粒带电方面以及颗粒带电之后对电磁波传播影响的研究现状及存在的一些问题，进而提出了本论文所要解决的科学问题以及具体研究的内容。

第二章介绍了关于带电颗粒电磁波散射的模型，研究了颗粒带电之后对电磁波散射相位函数的影响，通过数值计算手段，分析了散射相位函数随着不同影响电磁波传播因素的变化情况，给出了与之前研究散射相位函数不考虑颗粒带电时不同的结果。

第三章研究了颗粒带电之后散射电场的变化情况，根据不同参变量对散射电场影响的变化规律，提出了根据散射电场幅值比和相位差来反演颗粒表面带电量的大小以及颗粒属性的方法。

第四章研究了大气颗粒系统带电之后对雷达探测能力大小的影响，通过数值分析，给出了合理的关于雷达探测带电颗粒系统的测量建议。

第五章为本论文的总结与展望，对本论文中的主要工作及其创新点进行了概括综述，另外也指出了本论文下一步还可深入研究的问题。

第二章  带电球形颗粒的散射相位函数

电磁波在中性球形颗粒中传播的电磁波散射理论早在一个世纪前已经由Lorenz-Mie通过推导Maxwell方程组而得到严格的求解[20]，后来Bohren和Hunt两人基于此基础通过修改边界条件给出了带电球形颗粒的电磁波散射理论[21]，是目前关于带电颗粒电磁波散射理论研究的基础，为了本论文的进一步计算，本章参考1977年Bohren和Hunt两人提出的散射模型，推导了求解带电球形颗粒电磁波散射模型的详细过程。电磁波通过散射体之后空间能量的分布可以用散射相位函数来描述，对电磁波辐射传播性质是非常重要的参数，因此，本章基于此散射模型计算了带电球形颗粒的散射相位函数随着不同影响参数的变化情况。

2.1 带电球形颗粒对电磁波散射的模型

正如前文所述自然界中颗粒带电的现象是普遍存在的，考虑颗粒带电对电磁波散射的影响，假设一束平面电磁波照射在球形颗粒上，其对电磁波的散射示意图如图2-1所示，

图2-1  电磁波照射带电颗粒示意图

假设电磁波为线偏振平面波其入射波的形式为：Ei=E0e-ikzex，电磁波沿着z轴传播，如图2-1所示，S为观测点，和分别为电磁波散射角和极化角，观测点距离球形散射体粒子的距离为。

对于均匀各向同性的介质材料，其基本方程可以通过Maxwell方程组给出：

(2.1)

式中：为电场强度，为磁场强度，为介质材料的电导率，为介质材料的介电常数，为介质材料的磁电导率，为体电荷密度。

式（2.1）最后一项为连续性方程，考虑Coulomb定律则有，当介质中不存在自由体电荷时。对于均匀的各向同性的线性媒质，式（2.1）中对第三和第四个方程进行矢量计算可得Helmholtz方程：

(2.2)

式中：，是复合介电常数，是入射电磁波角频率。

不同的介质之间，电磁波通过之后的变化规律也是不相同，在不同介质的交界面上电磁波传播的性质有可能会发生突变，考虑边界条件，电场强度、磁场强度、电位移矢量、磁感应强度之间满足如下关系：

(2.3)

式中：是理想化的表面电荷密度，为理想化的表面电流密度，为单位矢量。考虑介质颗粒带电之后，颗粒表面存在净余电荷，根据Bohren和Hunt给出的表面电流密度满足的关系：，其中为表面电导率，为电场强度切向分量。这是与中性颗粒电磁波传播边界条件明显不同的地方。

对带电颗粒电磁波散射问题的求解，首先，在介质2中，即真空中，总场可以依据电磁波入射场与散射场之间的关系给出：

(2.4)

根据Bohren and Huffman（1983）提出的方法，略去时间因子()入射波按矢量球谐函数可将其展开为：

(2.5)

电磁波入射场展开的生成函数包括以下三项可表示为：，，，，其中为第一类连带Legendre多项式，为第一类球Bessel函数，为第一类半整数阶Bessel函数。

相对应的电磁波散射场也可以表示为：

(2.6)

电磁波散射场展开的生成函数包括三项可以表示为：，，，其中为第三类球Bessel函数，为第三类半整数阶Bessel函数。

内部场的展开式：

(2.7)

式中：矢量谐函数可以表示为，详细可以参考Bohren and Huffman两人于1983年的求解过程[20]：

(2.8)

式中：。

将得到的上面四个矢量谐函数（2.8）带入式（2.4），分别考虑分量形式，，，，结合式（2.5）、（2.6）、（2.7），利用边界条件式（2.3），即可以求解得到带电颗粒的Mie散射系数an，bn ：

(2.9)

式中：表示入射电磁波的角频率，表示真空磁导率，为表面电导率可以表征颗粒表面带电的大小。函数可用贝塞尔函数表示：。为颗粒尺度参数，为颗粒相对折射率，表示波数，并且满足关系：，为球形颗粒半径，为入射波长。

以上是关于球形带电颗粒的电磁波散射模型的详细介绍，根据所求得的Mie散射系数，就可以进一步分析带电球形颗粒对电磁波散射方面的散射性质。关于表征颗粒带电的现象的物理参量，目前存在着几种不同的描述方法，第一种是表面电荷密度的表示方法；第二种是直接利用唯象参数即表面电导率来对颗粒表面带电进行表征；另外是Klačka和Kocifaj两人将表面电导率与颗粒表面电势进行了等量间的转化，指出在经典物理学中，令式（2.9）中的，其中，将其代入可得，式中，，是颗粒表面电势，T是颗粒表面温度，电子电量，电子质量，是Boltzmann 常量，是Planck常量。几种不同表征颗粒表面带电的参数即表面电荷密度、表面电导率和颗粒表面电势，虽然在表示形式上存在不同，但是都能够体现颗粒带电现象这种本质。

2.2 带电球形颗粒的散射相位函数

根据Mie散射理论，电磁波通过球形颗粒介质时在远场近似的条件下散射电场可以表示为：

(2.10)

式中：和分别表示电磁波入射电场和散射电场在和方向上的分量。和为散射振幅函数，可以表示为：

(2.11)

式中：、，为第一类一阶连带勒让德多项式。

根据散射相位函数的定义，代表电磁波的散射能量角分布，散射相位函数可以表示为：

(2.12)

式中：为方位角，为电磁波散射截面，。进一步将其代入公式（2.12）中即可得到散射相位函数的表达式为：

(2.13)

从而可以根据散射相位函数的定义来研究颗粒带电时不同参数对其的影响，探讨颗粒带电是如何影响散射相位函数变化的。

2.3 散射相位函数随不同影响参数的变化

由散射相位函数的表达式可以看出，散射相位函数会受到不同电磁波入射波频率、方位角度、颗粒属性、颗粒带电量大小以及颗粒尺度参数等因素的影响。考虑沙尘颗粒其相对折射率m=1.53-0.008i，选用电磁波入射频率为f=24THz，电磁波入射波频率的选取参考文献[23]，对散射相位函数随着不同影响参数下的变化进行了分析研究。

2.3.1 散射相位函数随颗粒带电量的变化

在方位角度（=π/4）相同的情形下，选取不同颗粒尺度参数x=25.0，x=5.0，x=0.6给出了不同颗粒大小下散射相位函数在颗粒带电（颗粒带电量大小用颗粒表面电导率s来表征：s=5.0e-4S）与否两种情形下的变化情况如图2-2所示。

图2-2给出了考虑颗粒带电与不带电两种影响因素下在远场条件下（观测点与散射体颗粒的距离为2000r）散射相位函数随着散射角度的变化规律图，图中对散射相位函数的值做了取常用对数的处理，在极坐标系下对其进行了分析，如此可以清晰的观察到散射相位函数随着不同散射角度下的变化值。从图中可以看出，散射相位函数随着尺度参数的增大，其随着散射角度变化波动亦趋明显，例如当尺度参数x=0.6时散射相位函数随着散射角度的变化趋势非常光滑，而当尺度参数增大到x=25时散射相位函数会随着散射角度的变化出现明显的波动而且是非常不规律的波动变化。另外，当尺度参数相同的情形下颗粒在带电之后会明显增大后向散射相位函数的值，这种现象在不同颗粒尺度参数下都能得到，表明颗粒带电对散射相位函数的影响是客观存在的。因此在关于散射相位函数的研究中有必要考虑颗粒带电对其的影响，特别的，对于后向散射，颗粒带电对散射相位函数的影响非常明显，适当对散射相位函数进行合理修正，以更加贴近颗粒实际状态。

图2-2  散射相位函数在不同尺度参数（x=25.0，5.0，0.6）下随散射角度的变化曲线，表面电导率s=5.0e-4S，折射率m=1.53-0.008i，方位角=π/4

根据上述所讨论的，颗粒带电会对散射相位函数产生显著的影响，那么颗粒带电量的大小是如何影响散射相位函数的，对散射相位函数起到了什么样的影响，接下来讨论了颗粒带电量大小对散射相位函数的影响。

颗粒带电对散射相位函数的影响是客观存在的，但是颗粒带电量的大小对散射相位函数影响的变化规律尚不清楚，在实际情况下的颗粒带电量的大小往往是不知道的，那么讨论颗粒带电量大小对散射相位函数的影响就显得很有必要了，由于自然界中颗粒带电量的大小是一个不太容易测量的量，因此，对于颗粒带电量的选取本章尽量选取比较大的范围的表面电导率进行了研究分析，以期与实际颗粒带电量的大小相匹配。如图2-3所示。

图2-3  （a）：散射相位函数在不同表面电导率下随着散射角度的变化曲线；（b）：颗粒带电（EsQ）与不带电（Es0）散射电场比值大小随着表面电导率的变化趋势

由本小节讨论可知颗粒带电相对于大颗粒而言，小颗粒带电之后对散射相位函数的影响更为明显，因此此处选取小颗粒带电对散射相位函数的影响进行讨论，关于颗粒大小对散射相位函数的影响本章2.3.3小节给出了详细的讨论。图2-3（a）给出的是在颗粒尺度参数x=0.006下散射相位函数随着不同颗粒表面电导率的变化曲线，方位角=π/4，从图中得到散射相位函数随着颗粒表面电导率的增加会出现明显的后向增加，但是这个变化的范围是在是在一定围内的，即存在颗粒表面电导率的临界值，如果超出这个范围继续增加颗粒带电量的大小，那么散射相位函数对颗粒表面电导率的依赖性将出现显著性的下降。前文已经提到散射相位函数是代表电磁波散射的能量角分布状况，图2-3（b）给出了颗粒带电与不带电散射电场之间的比值随着表面电导率的变化曲线，EsQ表示颗粒带电之后的散射电场，Es0表示颗粒不带电时的散射电场，颗粒带电之后电磁波散射能量也将增大，对同一个颗粒来说颗粒不带电Es0是相同的，而当颗粒带不同电量时电磁波散射电场EsQ也是不尽相同的，为了能够更清晰的反应在不同散射角度的能量分布，图2-3（b）是通过对颗粒带电与不带电散射电场大小做了分析处理之后，分析其随着散射角度变化的曲线图，可以看出散射电场能量随着颗粒带电量大小的分布曲线的变化趋势与图2-3（a）是一致的，在一定颗粒电量范围内散射电场能量随着颗粒带电量的大小会出现先增加后保持稳定的变化趋势，这也从能量的侧面反映出了颗粒带电量对散射相位函数的影响是非常重要的。

2.3.2 散射相位函数随方位角度的变化

正如前文所述，散射相位函数会受到很多不同因素的影响，在实际的电磁波散射问题中，电磁波的散射与观测点所选取的方位角度是密不可分的，另外从散射相位函数表达式中亦可以看出散射相位函数会随着方位角的变化而变化，可见方位角度对电磁波散射问题来说也是一个非常重要的参变量，所以接下来在其他参数保持不变的情况下，详细讨论了散射相位函数随着方位角度的变化如图2-4所示。

图2-4  散射相位函数在不同方位角（=π/2, π/4, π/64）下随散射角度的变化曲线，表面电导率s=5.0e-4S，折射率m=1.53-0.008i，尺度参数（a）：x=25.0；（b）：x=5.0；（c）：x=0.6

图2-4（a）、（b）、（c）三幅图中分别给出了在颗粒尺度参数为x=25.0，x=5.0，x=0.6时散射相位函数在不同方位角下（=π/2, π/4, π/64）随着散射角度的变化曲线，可以看出散射相位函数对方位角具有高度的依赖性，会随着不同的方位角产生明显的差异。图2-4（a）所示颗粒尺度参数x=25.0，即当固定电磁波入射波频率时颗粒较大时，颗粒不带电时散射相位函数会随着方位角的变化而变化，而当颗粒带电之后可以看出散射相位函数在方位角度小于π/4时，随着方位角的继续减小散射相位函数的变化将不会太明显，这是与相对较小颗粒之间是显著不同的。当颗粒尺度参数x=5.0，x=0.6，即颗粒较小时，如图2-4（b）、（c）所示，不管颗粒带电与否散射相位函数都会随着方位角的不同而出现不同的变化趋势，另外也可以看出颗粒带电之后对散射相位函数的影响也是很显著的，比较明显的是增加了后向散射相位函数的值。通过对图2-4（a）、（b）、（c）对比可以发现颗粒带电与否对散射相位函数的影响是存在着的，概括地，在其他影响因素不变的条件下，较大颗粒带电与否，方位角对散射相位函数的影响是在方位角较大时才明显，而颗粒较小时，散射相位函数会随着不同方位角的变化一直出现变化，是与大颗粒带电对散射相位函数的影响有区别的。为了定性的研究散射相位函数随着颗粒带电的其他性质，在本章以下的讨论中均是在考虑方位角=π/4时，散射相位函数随着不同参数的变化。

2.3.3 散射相位函数随尺度参数及相对折射率的变化

另外电磁波的散射还会受到例如与电磁波固有性质相关的入射波频率、电磁波照射到散射体颗粒的大小即颗粒尺度参数以及反应散射体颗粒性质的颗粒相对折射率等的影响。不同的影响因素对电磁散射过程所起到的作用也是不同的，散射相位函数作为电磁散射过程中非常重要的参数之一，讨论不同影响因素对散射相位函数的影响能够清晰的反应颗粒带电对电磁波散射的性质，本章节分别就其对散射相位函数的影响进行了详细的讨论如图2-5、图2-6、图2-7所示。

图2-5给出了散射相位函数随着不同入射波频率（分别取f=0.24THz、2THz、24THz）下的变化曲线，图中选取的颗粒大小为r=10μm，可以看出散射相位函数不管在颗粒是否带电的情形下，都会随着入射波频率的不同而出现不同的变化趋势，随着电磁波入射频率的增大散射相位函数在散射角度上的值变化亦趋剧烈，可见电磁波入射波频率会对散射相位函数产生影响，与颗粒不带电相比较而言，不同入射波频率下颗粒带电会增大后向散射相位函数的值。事实上电磁波入射波频率与颗粒尺度参数之间是存在着紧密关联的，由于尺度参数x=2πr/λ，λ=c/f，所以入射波频率对散射相位函数的影响，归根到底还是与尺度参数相通，所以也能够反应在不同尺度参数下散射相位函数的变化情况。

图2-5  散射相位函数在不同电磁波入射波频率下（f=0.24THz、2THz、24THz）随散射角度的变化曲线，表面电导率s=5.0e-4S，折射率m=1.53-0.008i

图2-6  散射相位函数在不同颗粒尺度参数下（x=0.03、0.01、0.008、0.006、0.001、0.0001）随颗粒表面电导率的变化曲线，折射率m=1.53-0.008i

图2-7  散射相位函数在不同相对折射率下（m=1.53-0.008i、1.75-0.43i）随散射角度的变化曲线，表面电导率s=5.0e-4S

根据图2-5的讨论，颗粒尺度参数对散射相位函数的影响也是非常显著的，又由前文分析可知，散射相位函数随着颗粒带电量大小的变化是存在着一定范围的，那么对于每一种颗粒尺度参数下，颗粒带电量大小对散射相位函数影响的范围又是如何变化的，图2-6给出的是不同大小尺度参数（分别取x=0.03、0.01、0.008、0.006、0.001、0.0001）下散射相位函数随着颗粒表面电势的变化曲线，从图中可以看出对应不同尺度参数下散射相位函数随表面电导率的变化是有一定范围的，即不同尺度参数下都会对应一个表面电导率的临界值，如果电量超过相应临界值，散射相位函数将不会继续随着电量的增加而变化，而是逐渐趋于某一固定值而不再变化，具体变化体现在颗粒越小颗粒表面电导率对散射相位函数的影响越敏感。不同颗粒相对折射率（分别取m=1.53-0.008i、1.75-0.43i）对散射相位函数影响的结果如图2-7所示，可以明显确定的是如果颗粒不带电那么颗粒属性会对散射相位函数产生很大的影响，相反如果颗粒带有的电量足够大之后散射相位函数对颗粒相对折射率的依赖性将显著下降，可以解释为此时颗粒电量对散射相位函数的影响占据主要地位，当然，并非当颗粒带电时颗粒相对折射率对散射相位函数没有影响，从图2-7插图中可以看出不同相对折射率下散射相位函数还是会存在差异，只是与颗粒不带电情形相比较没有那么明显，这也是颗粒带电与不带电对散射相位函数影响显著差别的。

以上讨论的是不同参数对颗粒两种状态（颗粒带电和不带电）下散射相位函数的影响规律，可以得出在相同条件下散射相位函数会随着方位角、电磁波入射波频率、颗粒尺度参数以及颗粒相对折射率的不同而不同，考虑颗粒带电之后，散射相位函数随着不同参数的变化与不考虑颗粒带电时变化出现很明显的差异，这就说明在研究电磁波散射相位函数时，之前没有考虑颗粒带电的结果将需要一定程度的校正修改，如此才能更贴近颗粒实际状态，使得研究散射相位函数的问题更具有实际意义。

本章所有对表征颗粒带电量大小的物理量都选取的是表面电导率，根据前文所给出的，颗粒表面电导率与颗粒环境温度及其颗粒表面电势之间是存着联系的，所以颗粒表面电导率的变化也能够间接的反应到颗粒表面电势的变化情况，也即两者之间是相通的。

2.4 本章小结

基于Mie散射原理给出了球形颗粒带电下的散射相位函数，分别就对不同影响散射相位函数变化的参数进行了详细的讨论，得出颗粒带电之后会显著增加散射相位函数的值，尤其是后向散射的值，特别的对于小颗粒带电之后对散射相位函数的影响会更加明显，另外散射相位函数在颗粒带电之后随着电磁波极化角方向即方位角、电磁波入射波频率、颗粒尺度参数、颗粒相对折射率以及颗粒带电量的大小的变化与颗粒不带电之间是存在明显差异的，散射相位函数在其他参数保持不变的条件下对应不同的颗粒大小随着颗粒电量的变化是存在一定范围的，超过影响的临界值，那么颗粒带电电量将会起到主要主导作用。这也是本章研究颗粒带电之后对散射相位函数的意义所在，因为散射相位函数在电磁波散射问题的研究是一个重要的参数，又在现实实际中关于电磁波散射的颗粒大部分是带有一定电量的，考虑自然界中存在颗粒的不同因素对散射相位函数的影响，使得研究更加贴近颗粒的实际状态显得非常重要。通过本章研究的内容可以对今后在关于电磁波散射相位函数方面的研究提供一定的参考价值，对目前有关散射相位函数研究未考虑颗粒带电的结果起到了相应的修正作用。

第三章  基于带电颗粒电磁波散射信号反演颗粒属性

根据第二章的研究结果，颗粒带电会改变电磁波散射的能量角分布，这种改变是依赖于颗粒带电量的大小，然而关于颗粒带电量的研究目前尚不完善。因此，本章基于电磁波照射在带电球形颗粒的散射场信号，研究了散射场在横向分量方向上振幅和相位随着颗粒属性包括颗粒表面带电量与相对折射率之间的变化，提出了一种通过监测照射在颗粒上电磁波散射电场振幅比和相位差反演带电颗粒属性的方法。

3.1 带电颗粒电磁波散射信号

3.1.1 散射电场振幅与相位

幅值为平面电磁波照射在带电球形颗粒上会发生散射，散射电场在远场近似下分量的表达式在（2.10）已经给出，进一步地可以将式（2.10）重新合成改写为如下[52]：

(3.1)

式中：和分别表示为电磁波散射电场横向分量方向（和）上的两个单位矢量。其中A1和A2分别表示为两个方向上的振幅幅值大小可以定义为：

(3.2)

是观测方位角。另和分别表示为散射电场在两个横向分量方向上的相位，可以表示为：

(3.3)

式中：Im(•)和Re(•)分别表示散射振幅函数的实部和虚部。

可以看出电磁波散射电场的振幅信息与相位信息与散射振幅函数之间存在紧密的关联。由第二章可知，散射振幅函数可以通过Mie散射系数对其进行表示，而Mie散射系数又与颗粒是否带电有关，所以电磁波通过散射体颗粒后散射电场振幅和相位与颗粒所带电量大小之间也相关，它们之间是否存在某种关系，进而可以通过此关系对颗粒带电量进行反演，本章以下将做出详细分析。

3.1.2 不同电势下散射电场振幅与相位的变化

根据本论文第二章的讨论可知，颗粒表面带电后的表征参数可以有不同的表示方式，由于颗粒表面电导率可以通过表面电势与颗粒周围环境温度来进行表示，所以颗粒表面电导率的大小的变化情况归根到底还是反应到颗粒表面电势的变化情况，而且颗粒表面电势的表示方法为目前研究颗粒带电的较为普遍的表示方法[23, 24, 32]，所以本章之后对颗粒带电的表征参数都是选取颗粒表面电势的表示方法对其进行的分析。

在具体分析散射电场振幅与相位信息之前，首先有必要对其数值大小随着散射角度的变化情况进行分析，清楚在两个相互垂直分量方向上颗粒带电量的大小是如何影响其数值随着散射角度的变化，变化曲线如图3-1和3-2所示。

颗粒带不同电量时对电磁波散射电场和相位的影响如图3-1和图3-2所示，图中所用参数为颗粒的尺度参数，为入射波长，颗粒的相对折射率，颗粒环境温度T=300K，由于在实际颗粒系统的测量中，为了避免颗粒系统对电磁波传播造成的交叉影响，观测者所选取的观测点往往会在距离颗粒系统较远的距离进行观测研究，这个距离已经远远大于了远场近似的条件，因此本章的研究都是基于远场近似的条件下（观测点与散射体颗粒的距离为2000r）进行的。图3-1（a）和图3-1（b）分别为电磁波散射电场在两个横向分量随着电势的变化曲线。从图中可以看出随颗粒带电量增加，散射电场分量会随之减小，在和两个方向都有类似规律，说明颗粒带电增加了对电磁波的衰减，尤其是前向散射与后向散射衰减更为显著。另外，还可以看到颗粒表面电势对散射电场振幅的影响是不相同的，在方向上电势主要在前向和后向对散射电场的大小起到主要影响，而在方向上电势对其的影响不是特别明显，这与向上电势对散射电场幅值的影响是显著差别的，方向上颗粒表面电势对其的影响会随着散射角度的变化而一直对其有影响，只是所影响的量级比较小而已。

图3-1  (a)、(b)分别表示不同电势下在相互垂直方向上散射电场随散射角度的变化曲线

图3-2（a）、3-2（b）分别给出了散射电场相位在和两个相互垂直方向上相位随着散射角度的变化趋势，可以看出相位随着颗粒表面电势的增加而增加，表明颗粒带电对散射电场相位的影响是比较明显，同样对于散射电场两个相互垂直方向上，电势对其影响的规律也是各有不同。通过对图3-1和图3-2的分析，可以看出颗粒表面电势对散射电场与相位有明显的影响，相比较于对散射电场的影响，颗粒表面电势对散射电场相位的影响要小一些，在不同电势下相位在两个相互垂直方向上变化的数值跨度不会太大。

图3-2  (a)、(b)分别表示不同电势下在相互垂直方向上散射电场相位随散射角度的变化曲线

图3-3  (a)、(b)分别表示散射电场振幅比和相位差在=90o, =0o和=180o时随着电势变化的曲线

为了更加详细的研究电磁波散射场信号包括散射电场振幅与相位随电势变化的关系，本章选取了三个特殊的散射角度分别为前向散射、后向散射以及与入射电磁波方向相互垂直的方向即对电磁波散射电场幅值比与相位差对其进行了分析，如图3-3所示。图3-3（a）为在不同散射角下，散射电场幅值比()随着颗粒表面电势的变化曲线，由图可知，不同散射角度观测到的电场幅值比随电势的变化而不同，相比前向散射、后向散射，尤其当散射角度时，即与电磁波入射方向垂直的方向上，电场幅值比随着电势变化更为显著，而且随电势增加而线性增加。图3-3（b）是两个横向分量方向上的相位差（）随着颗粒电势变化的曲线，从图中可以看出不同散射角度下相位差随电势的变化而不同，且在下变化趋势尤其显著，而相比较而言对于前向散射()和后向散射()来说这种关系的依赖性将不是特别明显。通过图3-3的分析表明，散射电场振幅比和相位差在跟入射波相互垂直的方向上与颗粒表面电势之间依赖性要远远明显于前向和后向散射方向上的。

3.2 颗粒属性反演

3.2.1 颗粒表面电势与散射电场振幅比和相位差之间的关系

大多数情况下，关于电磁波散射问题的研究前向散射与后向散射的信息往往是人们比较关注的，根据上一节的分析表明，当散射角度时，散射电场在两个相互垂直分量方向上的幅值比以及相位差随着颗粒表面电势的变化将显著差异于前向散射与后向散射时的变化，而且这种变化是比较明显的，所以本节对散射角度时散射电场分量方向上的的幅值比以及相位差随着颗粒表面电势进行拟合，拟合结果见图3-4。

图3-4  (a)、(b)分别表示散射电场振幅比和相位差在=90o时的数值拟合结果

由图可知，在散射角度观察到的电场横向分量幅值比以及相位差与颗粒电势之间成线性相关，拟合公式如下，

(3.4)

其中拟合参数，，，，R2是拟合优度。由公式（3.4）可以反解出颗粒表面电势如下：

或	（3.5）

所以就可通过测量在与入射波相互垂直方向上的散射电场信号，包括散射电场振幅与相位代入式（3.5）来反演颗粒带电量的大小。其测量的示意图如图3-5所示，依据拟合得到的散射电场振幅比和相位差与颗粒表面电势之间的线性相关关系，进一步得到所测颗粒的带电量。

图3-5  基于电磁波散射信号测量电量的示意图

上述只是给出了一种理想状态下颗粒带电量的反演方法，即只是考虑颗粒带电量单一因素对电磁波散射的影响。然而事实上，关于电磁波散射的影响不仅仅与颗粒带电量的大小有关，而且还与很多参数有关，如电磁波入射波长、颗粒相对折射率以及颗粒周围环境温度等，接下来，本章详细讨论了散射电场振幅比与相位差随着不同影响因素的变化趋势，同时，提出了能够具体反演不同颗粒电势大小与颗粒相对折射率大小的方法。

3.2.2 不同参数对散射电场振幅比及相位差的影响

如上所讨论，电磁波入射波波长、颗粒折射率以及环境温度都会对带电颗粒电磁波散射电场造成影响，选取散射角度时电场横向分量幅值比以及相位差随电势变化对其进行分析。图3-6显示的是散射电场横向分量幅值比与相位差在不同波长下分别随电势的变化情况，图中所用的其他参数与图3-1和图3-2中的相同。由图3-6（a）中可以看出，在不同波长下散射电场横向分量幅值比和相位差随电势的变化仍然存在着线性关系，只是不同波长下的线性相关的参数不同。随着波长的增大散射电场振幅比的值也随之呈现出递减的趋势，而且从图中可以看到入射波长较小的时候散射电场振幅比之间的变化不会特别明显，随着入射波长的逐渐增大散射电场振幅比之间的差别就越显突出。由图3-6（b）不同波长下相位差随着电势变化的曲线可以看出，相位差随着波长的变化趋势为先增大后减小的趋势，这与散射电场振幅比随着入射波长之间的变化规律是略有不同的。可以看出，无论在什么入射波长下散射电场振幅比和相位差随着电势变化的基本趋势都是保持不变的，基本上都呈现于式（3.4）中拟合所给出的线性关系。图3-7给出的是在不同温度下的散射电场的相位差随着不同电势的变化曲线，可以看出随着温度的变化其对散射电场的影响还是很明显的，温度升高散射电场相位差会逐渐增大，在同一温度条件下，相位差随着颗粒表面电势之间的变化关系依然满足前面所讨论的线性相关关系。

图3-6  (a)、(b)分别为散射电场振幅比和相位差在不同波长下随着颗粒表面电势变化的曲线

图3-7  散射电场相位差在不同颗粒周围环境温度下随着颗粒表面电势变化的曲线

图3-8  (a)、(b)分别表示给定相对折射率下散射电场振幅比和相位差随着颗粒表面电势的变化曲线

自然界中分布的颗粒其属性（相对折射率）往往也是不同的，也会对测量结果造成误差，颗粒相对折射率不同散射电场振幅比和相位差随着颗粒表面电势变化的曲线如图3-8（a）和图3-8（b）。

图3-8（a）、图3-8（b）分别给出了在不同折射率下散射电场横向分量幅值比和相位差随电势的变化，可以看出折射率对散射电场横向分量的幅值比和相位差随电势变化大小影响非常显著。从图中可以看出不同的相对折射率的实部和虚部都会对散射电场的幅值比和相位差产生影响，而且这种影响是非常明显的，往往在考虑具体颗粒属性的时候，颗粒相对折射率的实部与实部是不得不去关注的。不管颗粒相对折射率实部和虚部如何变化，在不同折射率下电场分量幅值比、相位差都随电势线性相关关系仍旧是存在着的。

图3-6至3-8表明，尽管在散射角度观察到的电场分量幅值比与相位差随电势变化会受到电磁波入射波波长、颗粒折射率和环境温度等因素的影响，但是散射电场幅值比和相位差随着电势的总体变化趋势是不变的，皆能够保持和电势之间存在的线性相关关系，改变不同的影响因素，只是会改变式（3.4）的拟合参数。因此，有必要提出一种利用在与电磁波传播方向垂直平面内两相互垂直电磁波波电场信号幅值比和相位差测量颗粒带电量以电势表示以及颗粒材料属性与折射率的方法。

3.2.3 颗粒带电量与相对折射率的反演

实际测量中，颗粒周围的环境温度在大部分情况下是已知的，电磁波入射波长也是人为可控的。当颗粒属性如相对折射率已知时，就可以根据上述拟合公式（3.4）的方法，在给定环境温度与入射电磁波波长下，通过观测散射角度时的电场分量幅值比以及散射角度和方位角时的相位差，从而可以通过电场分量幅值比或相位差的观测值来估算颗粒的电势。然而，当颗粒表面带电后，表征颗粒属性的参数如折射率等可能会由于颗粒带电而发生改变，这种变化是在实验测量之前是无法知道的，因此，在获取颗粒表面电势的同时能够得到颗粒相对折射率也是非常有必要的。所以接下来，本章依据不同折射率下散射电场振幅比与相位差随着颗粒表面电势变化的规律给出了一种可以同时反演颗粒表面电势以及颗粒相对折射率的方法。对于非吸收性的颗粒，不同折射率下，散射电幅值比以及相位差随电势变化曲线如图3-9所示，与前面结果一致，尽管折射率会改变电场分量幅值比、相位差随电势变化的大小，但是不会改变电场分量幅值比、相位差对电势依赖的线性关系，对于不同相对折射率时，线性拟合公式（3.4）的拟合参数不同，其结果如表3-1所示。公式（3.4）中的四个拟合参数A，B，0和C都是颗粒相对折射率m的函数，通过对四个参数与m之间关系的拟合，可以分别表示如下：，，和，将以上关于相对折射率的拟合函数代入公式（3.4）中，便可以导出颗粒表面电势和相对折射率关于散射电场分量幅值比和相位差的函数关系如下：

(3.6)

式中：K=(2.72×10-9(A1A2)2-5.83×10-5Δϕ(A1A2)-1.61×10-5(A1A2)+0.31Δϕ2+0.4Δϕ+0.02)0.5，式（3.6）给出了不考虑颗粒吸收性条件下颗粒表面电势和相对折射率与散射电场振幅比和相位差之间的关系，根据此关系就可以通过观测在和方向上的散射电场分量幅值比和相位差，将其结果带入公式（3.6），便可获得此颗粒表面带电电势与带电颗粒的折射率。

表3-1  不同相对折射率下公式（3.4）中的拟合参数

| m | A(m) | B(m) |  | C(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33 | 12540.96 | 182.55 | -0.10 | 0.02 |
| 1.387 | 10870.00 | 106.89 | -0.05 | 0.01 |
| 1.434 | 9684.09 | 74.33 | -0.04 | 0.01 |
| 1.53 | 7804.43 | 40.48 | -0.02 | 0.008 |
| 1.644 | 6248.86 | 22.78 | -0.01 | 0.005 |
| 1.75 | 5217.62 | 14.61 | -0.005 | 0.004 |

图3-9  (a)、(b)分别表示对非吸收性的颗粒，散射电场振幅比和相位差随着颗粒表面电势的变化曲线

图3-10  (a)、(b)分别表示雾霾颗粒对应不同虚部时，散射电场振幅比和相位差随着颗粒表面电势的变化曲线

事实上，一般情况下，对于所要观察测量的颗粒材料是已知的，但是由于颗粒表面带电后，当电磁波照射在颗粒表面上时，颗粒表面电荷会对电磁波有一定的作用如吸收和散射，从而直接体现在颗粒折射率虚部发生改变。为此本章还单独计算了对应雾霾颗粒其相对折射率具有不同虚部情形下散射电场分量幅值比以及相位差随着颗粒表面电势的变化关系，如图3-8所示。由图可知，颗粒折射率虚部不同对散射电场分量振幅比以及相位差的影响也是非常明显的，其与颗粒所带电势之间的关系仍然满足线性相关关系，只是对拟合公式（3.4）中的拟合参数不相同而已，其结果如表3-2所示。按照上述相同的分析方法，在颗粒相对折射率虚部不同的条件下得到的拟合参数也是跟表3-1中给出的拟合参数不同的，分别为：，，和，将此关于颗粒相对折射率虚部的拟合参数代入公式（3.4），得到雾霾颗粒表面电势与雾霾颗粒相对折射率虚部关于散射电场分量幅值比和相位差的函数关系如下：

(3.7)

式中：K=(2.32×10-8(A1A2)2+4.53×10-6(A1A2)∆ϕ+7.03×10-5(A1A2)+2.2×10-4Δϕ2-0.042Δϕ+0.06)0.5，然后就可以通过观测在和方向上的散射电场分量幅值比和相位差，将其结果带入公式（3.7），就可以对于某一种固定材料性质但是不知道其吸收性的颗粒表面电势与相对折射率的虚部进行反演了。

表3-2  相对折射率虚部不同时，公式（3.4）中的拟合参数

| mi | A(mi) | B(mi) |  | C(mi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.008 | 5217.30 | 14.62 | 0.74 | -0.002 |
| 0.02 | 5215.69 | 14.64 | 1.85 | 0.002 |
| 0.08 | 5188.09 | 14.27 | 7.38 | 0.019 |
| 0.1 | 5171.80 | 14.05 | 9.20 | 0.024 |
| 0.43 | 4517.55 | 7.06 | 36.81 | 0.08 |

尽管以上两种方法可以同时反演颗粒相对折射率以及表面电势的大小，但是这只是在假设颗粒相对折射率在只改变实部或虚部单一变量下实现的，如果对于某种属性的颗粒，由于颗粒表面带电等原因造成颗粒相对折射率的实部和虚部同时发生改变时，上述的方法将失效。可能需要更多的观测量来实现对颗粒表面电势以及颗粒由于表面带电所导致的相对折射率变化估算。

3.3 本章小结

本章通过分析电磁波通过颗粒后的散射电场大小，得到散射电场的大小会随着颗粒表面电势的变化而出现明显不同，与不带电颗粒时的情形也是存在着很大差异的。数值结果显示，电磁波散射电场的大小会随着入射波长、颗粒表面电势、颗粒折射率和颗粒周围环境的温度而出现变化，这种变化为利用电磁波散射电场信号的大小来估测颗粒表面电势和颗粒折射率提供了理论依据。通过计算两个相互垂直方向上散射电场的大小，发现颗粒表面电势与散射电场幅值比和散射电场相位差在与入射方向垂直的方向呈线性相关关系，改变不同参数的变化只会对散射电场幅值比和相位差之间线性关系的斜率产生影响，但是总体上来说还是满足所模拟给出的拟合公式的。根据本章给出的关于散射电场振幅与相位随着表面电势大小变化的模拟结果，可以反演得到所要测量颗粒的带电量的大小与颗粒的相对折射率，这一反演结果对电磁波散射有着重要的意义，利用电磁波散射原理间接的实现了同时对颗粒电量与颗粒属性的检测与预判。另外，本章通过数值模拟得到的散射电场幅值比及相位差随着电磁波入射波波长、环境温度变化的曲线，这些结果对于今后在测量电磁波散射方面都具有一定的指导意义。

本章所分析的颗粒带电电势大小的方法同样也可用于检测气溶胶、风沙、雾霾等恶劣天气中的颗粒物质的带电，由于极端天气的频发严重影响到人们的正常生活，如果在研究中可以考虑到更多的影响因素，例如在雷达监测沙尘天气的研究中，可以考虑颗粒带电量大小对在沙尘等复杂天气环境中的雷达检测所带来的影响，以求让研究更贴近实际，对于预防和防治这样的极端天气也具有参考价值。

第四章  带电颗粒系统对雷达大气探测能力的影响

大气当中分布着各种大小不相同的粒子，根据粒子大小的不同可以将分布在大气当中的不同粒子又进一步的进行分类，包括为气溶胶粒子、云粒子、雾粒子以及降水粒子等。分布在大气当中的这些不同粒子是非常复杂的，粒子大小和粒子浓度分布会直接影响着电磁波的辐射传输，此外不同粒子对电磁波的吸收和散射也是不相同的[35]。雷达作为大气遥感监测的主要手段之一，为探测大气中不同成分的颗粒以及有效检测大气污染起到很大的作用[59, 64, 66]，不同波段的雷达对探测不同颗粒的能力之间也是存在差异的，根据前文的研究知道，分布在大气中的颗粒都会由于不同原因带有一定大小的电量，目前关于雷达监测大气颗粒中的研究对颗粒带电对雷达监测影响的研究还是比较少的，但是考虑大气中的颗粒带电之后对雷达监测的影响往往是不容忽视的，因此本章主要分析研究了考虑颗粒系统带电时对不同波段雷达大气探测能力的差异。

4.1 雷达测量方法

图4-1为雷达探测大气时的示意图，其工作原理为雷达向空间发射电磁波，遇到大气中存在的颗粒电磁波会发生散射，通过雷达接收大气中颗粒对电磁波的散射信号进而分析大气中存在颗粒的成分属性等信息。

图4-1  雷达探测示意图

根据图4-1雷达测量主要是为了测量得到颗粒后向散射的电磁波信号，其中包括颗粒系统消光系数以及后向散射系数，依据此原理设计的雷达可以直接通过测量得到颗粒系统消光系数与后向散射系数的值，由于消光系数与后向散射系数的大小依赖于系统颗粒的粒子数，粒子大小，粒子形状以及相对折射率等，于是就可以对雷达测量得到的系统消光系数与后向散射系数的值的大小对颗粒系统的光学性质进行反演求得。不同波长下的颗粒系统消光系数及后向散射系数可以通过以下计算得到：

(4.1)

式中：r为颗粒半径，为雷达波长，m为颗粒相对折射率，rmin和rmax分别表示颗粒系统中颗粒的最小与最大颗粒半径，n(r)表示颗粒粒子浓度分布，Qext和Qbac分别表示系统内单个颗粒的消光系数以及后向散射系数，与颗粒的相对折射率以及颗粒尺度参数相关，可以根据Mie散射理论计算求得：

(4.2)

式中： x为颗粒尺度参数，an和bn为Mie散射系数，可以详细参考式（2.9）。Cext和Cbac分别表示单颗粒的消光截面与散射截面，可以分别表示为：

(4.3)

颗粒对电磁波散射的强弱很大程度上是依赖于颗粒浓度的分布的，理论上，颗粒系统的真实粒子浓度分布是非常复杂而且在很大程度上是未知的，目前普遍关于颗粒粒子浓度分布的研究大部分是按照对数正态分布来进行研究的，可以定义为：

(4.4)

式中：N为颗粒系统粒子总数，为几何标准差代表粒子浓度分布的宽度，为几何平均半径。

可以看出颗粒系统消光系数与后向散射系数不仅仅依赖于电磁波波长，而且还与系统颗粒粒子浓度数，颗粒属性等之间存在函数关系，而系统消光系数与后向散射系数对雷达来说是非常关键的测量参数，所以研究系统消光系数与后向散射之间的关系，能够间接的反应雷达测量颗粒系统的能力，为了方便起见，对于不同波长下，定义雷达比率为雷达测量消光系数与后向散射系数之间的比：

(4.5)

当假定粒子浓度分布确定，对测量某一种属性的颗粒时，雷达比率仅与雷达测量得到的消光系数与后向散射系数有关，就可以通过分析雷达比率的变化情况对雷达探测进行模拟研究，从而得到雷达探测不同颗粒系统能力的大小。

4.2 结果与讨论

4.2.1 颗粒粒子浓度分布

根据不同学者对颗粒粒子浓度分布的研究，可以确定粒子浓度的分布大部分是满足对数正态分布的，而且对数正态分布也是最常见的一种描述关于颗粒粒径浓度的方法，由前文讨论可知，不同颗粒大小下的粒子浓度分布也是不相同的，为了下面对雷达比率的进一步分析，因此有必要首先对粒子浓度的分布进行介绍，事实上，由于粒子浓度的分布是非常复杂的而且在很大程度上是非常不确定的，因此对粒子浓度分布的介绍也只是根据不同学者对不同类型的粒子浓度分布研究的前提下假设其在某一合适的范围之内的。

对于小颗粒的情况下，粒子颗粒总数要显著大于大颗粒时的颗粒总数，其粒子浓度分布可以概括总结如图4-2所示（代表四种不同类型的颗粒粒子浓度分布，分别为：（a）：爱根核模态颗粒（碳酸盐气溶胶、硝酸盐气溶胶等）、（b）：沙尘颗粒、（c）：云雾颗粒、（d）：降雨颗粒）。

图4-2给出了四种不同类型颗粒的粒子浓度分布图，主要的区别体现在对不同大小的颗粒，其单位体积内颗粒的粒子总数也存在着显著的差异，例如图4-2（a）与图4-2（d）之间的粒子总数之间会相差107个量级，另外不同粒径范围的颗粒，其几何标准差与平均半径之间也是存在着差异的。不同颗粒的粒子浓度分布会直接影响电磁波在其传播过程中的消光及散射，从而也会对雷达测量得到的信号造成一定影响，基于以上四种典型颗粒粒子的浓度分布，分析研究了颗粒系统带电之后对雷达比率的影响状况，从而得到不同波段雷达探测带电颗粒系统能力的差异。

图4-2  （a）、（b）、（c）、（d）分别表示不同类型颗粒（爱根核模态颗粒、沙尘颗粒、云雾颗粒、降雨颗粒）粒子浓度分布图

4.2.2 带电颗粒系统对不同波段雷达探测的影响

不同波段的雷达其对大气颗粒成分的探测能力是不尽相同的，大气中不同颗粒带电对其测量结果的影响目前尚不清楚，选取了四种典型波段的雷达，分别为C波段雷达（波长为20cm）、X波段雷达（波长为3.21cm）、Ka波段雷达（波长为0.86cm）以及激光雷达（波长为532nm），分析了不同波段的雷达探测带电颗粒系统时的雷达比与不带电颗粒系统时的雷达比之间的关系，如图4-3所示。

图4-3分别给出了以上四种不同波段的雷达对带电颗粒系统探测的变化范围，图中纵坐标表示为带电颗粒雷达比率（Ra(c)）与不带电颗粒雷达比率（Ra）之间的比值，横坐标表示颗粒粒径的变化范围，通过计算此比值的变化规律，就可以得知雷达探测大气中存在颗粒的能力。可以看出，对于四种不同波段的雷达其对带电颗粒系统探测时在一定的颗粒粒度大小范围，颗粒带电会对雷达探测产生影响。（a）图表示使用激光雷达对爱根核模态粒子探测的能力，考虑颗粒带电对雷达探测影响的粒径分布范围为0.2nm-10nm；（b）图表示使用Ka波段雷达对沙尘颗粒探测的能力，考虑沙尘颗粒带电对雷达探测影响的粒径分布范围为2μm-20μm；（c）图表示使用X波段雷达对云雾颗粒探测的能力，考虑云雾颗粒带电对雷达探测影响的粒径分布范围为5μm-100μm；（d）图表示使用C波段雷达对降雨颗粒探测的能力，考虑降雨颗粒带电对雷达探测影响的粒径分布范围为150μm-600μm。从以下四幅图中可以总结出当粒径分布范围小于图中给出的带电颗粒系统的粒子浓度分布范围时颗粒带电会对雷达比率产生比较明显的影响，亦即颗粒带电会对雷达探测产生比较明显的影响。例如，采用X波段的雷达去探测存在有云雾颗粒的系统时，则需要考虑云雾颗粒带电之后对其结果可能造成的影响，从图中的分析中可以看出颗粒带电之后与不带电的雷达比率之间还是存在着比较大的差异的，由此通过雷达测量的消光系数与后向散射系数就需要及时更正以期取得与大气实际中相符合的参数便于准确得到大气中的颗粒成分。另外，从图中还可以得到当颗粒系统带电之后雷达比率要比不带电颗粒系统的雷达比率小，也从另一层方面间接的反应了颗粒带电后会增加对电磁波的衰减量，因为雷达测量的是后向散射系数，则带电颗粒对电磁波的后向散射的衰减比较明显，此结果也是与之前相关报道一致的。

图4-3  （a）、（b）、（c）、（d）分别表示四种波段下（λ=532nm、0.86cm、3.21cm、20cm），不同颗粒系统带电与否雷达比率之间的比值随着颗粒粒径变化的曲线

4.2.3 不同波段雷达对带电沙尘天气探测能力的影响

根据4.2.2小节中给出的结果，可知不同波段的雷达对不同天气状况下的探测能力之间是存在着差异的，由于沙尘颗粒是大气气溶胶的主要成分之一，而且近些年来关于沙尘天气的研究也是极大的引起了很多科学家的科研兴趣，学者就不同方面对沙尘粒子的性质进行了研究报道，指出日渐频发的沙尘天气会对大气辐射传输、空气质量、能见度等造成影响，从而直接或间接的影响人类正常的生活以及健康等问题，可见研究沙尘天气对正确理解其形成以及及时预防沙尘天气带来的危害非常关键。因此，本小节在固定沙尘天气状态下，研究不同波段的雷达对带电沙尘颗粒探测能力的大小。

图4-4  四种波段下，沙尘颗粒带电与否雷达比率之间的比值随着颗粒粒径变化的曲线

图4-4描述的是在固定颗粒系统为沙尘颗粒分布时，分析了四种不同波段的雷达对沙尘颗粒系统下带电雷达比率和不带电雷达比率比值随着粒径分布的变化趋势。可以看出不同波段对探测沙尘颗粒系统的能力之间是存在着差异的，随着雷达波长的逐渐减小，在相同条件下颗粒带电对雷达探测的影响也会逐渐减弱，雷达比率对颗粒带电的依赖性也随着减弱。相对于其他三种波段的雷达来说，激光雷达对探测沙尘颗粒系统时，颗粒带电对雷达比率的影响是微乎其微的，其带电雷达比率与不带电雷达比率的比值是基本上趋近于1的，这相较于其他三种波长较大的雷达来说是非常特殊的，由于激光雷达其波长较小，电磁波能量比较集中，沙尘颗粒带电之后对电磁波的吸收和散射的能力也会相对减弱。对于不同波段的雷达探测沙尘颗粒系统时，如果是选取雷达的波段越大，则就需要考虑沙尘颗粒带电所导致的雷达测量的误差，例如C波段的雷达在沙尘颗粒的粒径分布范围内，其带电与不带电雷达比率的比值距离趋近于1还是比较大的，如此就更需要警惕由于颗粒带电之后对其测量造成的影响，同理，如果希望可以精确得到沙尘天气下的雷达比率而不考虑颗粒带电的影响，从图中的分析可知，如果选取激光雷达对其进行测量则可以很好的规避掉颗粒带电对其造成的影响。如此，本章建议激光波段的雷达对探测沙尘天气具有非常好的优势，可以作为首要考虑选取的雷达，对波长较大的雷达在探测沙尘天气时，则有必要考虑沙尘颗粒带电对其造成的影响。

以上是对不同波段雷达在沙尘天气下带电与不带电雷达比率比值之间的分析，可以看出沙尘颗粒的带电对不同波段的雷达测量的结果是存在影响的，而且这种影响在不同波段之间是不相同的，为此，本章特别地选取了X波段雷达详尽的分析了其探测带电颗粒系统的能力随着颗粒带电量的大小以及颗粒属性之间的变化趋势。

图4-5  X波段，沙尘颗粒带电与否雷达比率之间的比值在不同电势下随着颗粒粒径变化的曲线

根据第三章节中所讨论的，颗粒带电量的大小在电磁波散射问题中也是非常重要的，带电量的大小也会对电磁波散射问题带来影响。因此本节分析了在特殊雷达波段（X波段）下，雷达比率在不同电势下随着颗粒粒径分布的变化趋势，如图4-5所示，可以看出带电量的大小对雷达比率的影响还是非常显著的，具体体现在沙尘颗粒带电量越大则带电与不带电雷达比率的比值偏离1的位置越远，即电量越大对于雷达的测量带来的误差则越明显，在同等条件下，随着颗粒带电量的逐渐减小，这种趋势会逐渐减弱。图中可以得到当沙尘颗粒带电较小的时候相较于带电量较大时候其对雷达测量的影响没有那么大。目前有关沙尘研究的报道，已有部分学者对沙尘颗粒带电后进行了相关的分析，因此在雷达测量中考虑颗粒带电大小对其测量结果的影响也是必要的，上图的分析为合理及时修正雷达测量结果提供了一定的参考。另外，颗粒带电之后也会影响到其本身的属性，例如吸收性，已在第三章中指出，为此讨论颗粒带电后颗粒属性的不同对雷达比率的影响也是关键的，对沙尘颗粒考虑其吸收性的不同，结果如图4-6所示。

沙尘颗粒的吸收性会随着带电之后而发生变化，图4-6给出了在X波段下雷达对沙尘颗粒具有不同的吸收性的探测能力的变化曲线，图中可以得到不同的颗粒相对折射率确实会对雷达比率产生影响，而且颗粒相对折射率的虚部越小，颗粒带电对雷达比率的影响越大，在相同条件下，这种趋势随着相对折射率的逐渐增大而逐渐减弱，在很多关于沙粒的研究中都是假设颗粒为非吸收性的颗粒，在这种情况下，根据图中的分析可知对于非吸收性的颗粒来说，颗粒带电对雷达比率的影响将会更加显著，所以考虑颗粒带电对雷达测量的影响也是非常必要的。另外，如果可以事先知道颗粒的属性，能够证明颗粒本身为强吸收性的颗粒则根据图中的规律发现，对于强吸收性的颗粒来说颗粒带电对雷达探测颗粒成分影响并不是非常明显，与弱吸收性颗粒对其的影响相比较来说，就可以忽略颗粒带电对其造成的影响。

图4-6  X波段下，沙尘颗粒带电与否雷达比率之间的比值在不同相对折射率下随着颗粒粒径变化的曲线

影响雷达探测能力因素是多种多样的，根据图4-3-4-6的分析，对应不同的大气成分，颗粒带电量的大小以及颗粒属性都会都雷达探测大气中的颗粒产生影响，以上的分析为能够更合理的选取雷达波段以及在什么条件下需要考虑颗粒带电对雷达测量的影响提供了有意义的参考价值。

4.2.4 带电颗粒对雷达应用影响的讨论

由于雷达技术对大气探测具有非常明显的优势，因此关于雷达技术的发展也是得到越来越多人的关注，相关的应用技术也是随之而出现。通过雷达技术可以实现对大气颗粒成分、粒子浓度分布、大气能见度以及颗粒运动过程中速度等的监测测量，随着近年来极端天气如沙尘暴、雾霾等天气的日渐频发，对大气环境的准确监测显得十分重要。

如前文所讨论，雷达监测获得的主要参数为颗粒系统消光系数和后向散射系数，根据这两个参数值的大小就可以对其中所涉及的关于大气颗粒系统的相对折射率以及粒子浓度进行反演，通过式（4.5）雷达比率可以将系统消光系数与后向散射系数之间进行联系。对于式（4.5）直接获得颗粒成分即颗粒相对折射率以及颗粒的粒子浓度分布是比较困难的，依据第三章的分析讨论，颗粒相对折射率可以通过电磁波散射信号来对其进行反演得知，于是，式（4.5）中就只含有关于粒子浓度分布是未知的，所以就可以通过对雷达比率的监测结果结合电磁波散射信号对粒子浓度进行反演计算，粒子浓度分布的研究作为雷达应用中非常重要的一部分，其直接决定了大气能见度的高低，也会影响到大气辐射传输。从粒子浓度分布情况中可以得到很多有用的大气信息，例如，颗粒的来源以及颗粒形成的时间等。根据以往关于雷达探测粒子浓度分布的反演，在不考虑颗粒带电时，得到的粒子浓度分布与大气中实际粒子浓度分布是存在一定偏差的，通过本章研究，考虑大气中颗粒带电反演得到的粒子浓度会更加贴近大气中颗粒的真实状态，对后续关于大气中颗粒的进一步分析有实际的参考意义。

另外，通过本章的研究可以对雷达测量大气颗粒成分的应用提供参考，由于大气中存在的颗粒会很容易受到各种因素的影响而使得自身带有一定电荷量，颗粒带电之后会影响其属性，直接地，颗粒相对折射率会发生变化。所以，以往关于雷达测量大气颗粒成分的结果将会由于颗粒带电而产生很大的误差，导致监测结果不准确。目前关于雷达应用技术方面的研究还没有考虑到颗粒带电对其结果造成的影响，因此本章讨论的关于带电颗粒系统对雷达大气探测能力的影响，可以对雷达的应用方面起到一定的修正作用。

4.3 本章小结

本章通过分析了不同带电颗粒粒径分布范围下不同雷达对其探测能力的差异，得到颗粒带电对雷达测量的影响都是存在着一定的粒径分布范围的，粒径分布大于文中给出的粒径分布范围，则颗粒带电对雷达测量的影响也会减弱，甚至在定性的研究中可以忽略电量对其的影响。另外，不同波段的雷达对探测不同颗粒成分的粒径分布的能力也是不相同的，例如，沙尘天气下，选取不同波段雷达对其进行的研究，可以看出，激光雷达对测量沙尘天气是最优的选择，根据数值分析，在激光雷达波段下沙尘颗粒带电对其探测的影响远远要小于其他三种波段的雷达，所以本章提出在不考虑雷达成本的条件下选取激光雷达对大气进行测量就能在很大程度上避免由于大气中的颗粒由于带电对其造成的影响，当然如果是纳米级别的颗粒则需另当别论。大气中存在的颗粒由于各种不同的原因造成的颗粒带电量的大小以及颗粒属性的改变都会在不同程度上对雷达的测量造成影响，所以本章给出的分析结果，可以为以后雷达的测量提供参考价值，在合理选取雷达波段的前提下，实现对大气中存在的不同颗粒的准确测量。

随着工业-城市化的迅猛发展造成近些年来大气中气溶胶含量显著增多，对大气中颗粒成分（例如雾霾、沙尘暴等）的检测很多科研工作者也是非常关注的热点，能够使用遥感准确的监测颗粒成分对研究日渐频发的很多极端天气具有至关重要的作用，本章分析的颗粒带电之后对雷达监测能力造成的影响，为今后关于不同波段雷达的测量提供了参考价值，可以在考虑到颗粒带之后准确的测量到大气中存在的颗粒成分。对进一步利用雷达探测大气中存在的不同属性的颗粒具有一定的意义。

第五章  结束语

5.1 主要结论

电磁波的散射是影响电磁波传播的重要因素，电磁波散射原理在很多领域都得到了应用，又近年以来随着雾霾、沙尘等极端天气的频发，关注电磁波在其颗粒系统中传播的影响也显得极为关键，由于颗粒系统中颗粒与颗粒之间的相互碰撞等因素导致的颗粒带电是客观存在的事实，据此研究带电颗粒对电磁波传播的影响是非常必要的。

本论文基于颗粒带电的事实，分析讨论了电磁波在带电颗粒中传播的散射行为，结果表明，颗粒带电对电磁波散射的影响是显著存在的，散射相位函数作为描述电磁波通过散射体之后空间能量的分布，对于电磁波散射来说是一个非常重要的参数，数值分析表明，颗粒带电会增加后向散射相位函数的值，特别地，对于半径较小的颗粒，带电对散射相位函数的影响更加明显，且颗粒带电量的大小也会对散射相位函数不同程度的造成影响，散射相位函数对应不同的颗粒大小相应地存在着一定的饱和电量，在此饱和电量之前散射相位函数的变化会比较显著。另外，随着不同参数散射相位函数会出现不同的变化规律，总体而言，散射相位函数在颗粒带电与不带电之间会随着影响电磁波散射的不同影响参数存在明显的差异，所以本论文指出了在之前很多关于散射相位函数的研究中的结果需要进行适当修正，如此才能与颗粒实际状态相符合，为能够准确描述电磁波的传播具有重要的意义。目前，尽管能够清楚地是存在的不同颗粒会带有电量，但是关于颗粒带电量大小的研究还是比较少的，本论文结合电磁波散射电场振幅大小及其相位，给出了使用电磁波散射电场信息来同时反演颗粒带电量及其颗粒属性的方法。结果表明颗粒带电量的大小与散射电场的大小和相位差之间存在着很好的线性相关关系，通过数值分析，散射电场的大小及相位差随着颗粒带电量的大小及颗粒相对折射率等影响因素会呈现不同的变化规律，但是它们之间存在线性相关关系始终保持不变，唯一改变的就是在不同参数下线性关系的斜率的大小，根据这一重要信息，分析得到可以利用电磁波散射原理来测量颗粒带电及其颗粒属性的反演方法，为测量颗粒带电量的大小提供了一种新的思路。雷达作为测量检测大气成分的重要工具，其原理也是利用电磁波的传播，由此计算在带电颗粒系统下不同波段雷达对不同颗粒系统探测能力的差异，也是非常现实实际的。根据本论文的分析，由于颗粒系统的带电对雷达探测能力的影响是客观存在的，考虑不同成分的颗粒系统带电，得到了考虑带电因素对雷达探测颗粒粒径的影响范围，建议如果在不考虑雷达波段的前提下，尽量使用激光波段的雷达对雾霾及沙尘天气等较小颗粒的系统进行探测，如此就可以能够很好的避免由于颗粒带电对其造成的影响，当然不同波段的雷达对同一种天气下的探测能力也是存在着差异的，颗粒带电量的大小对雷达的探测也是具有显著的影响的，因此，需要综合考虑做到对大气中的颗粒成分合理准确的探测。

5.2 研究展望

本论文主要通过数值分析了带电颗粒对电磁波散射行为的影响以及利用电磁波散射原理将其应用到颗粒带电量、颗粒相对折射率和雷达测量方面的内容，虽然得到了一些有意义的结果，但仍有很多工作需要进一步的研究：

（1）自然界中存在的颗粒形状是非常不规则的，本论文只是假设球形颗粒考虑带电对散射相位函数的影响，关于非球形颗粒带电的散射相位函数还需要更进一步的研究分析，另外将单颗粒的散射相位函数的研究应用到整个颗粒系统中是非常重要的，如此就可以为大气中存在颗粒的光学性质提供参考。

（2）关于颗粒带电量大小及其颗粒属性的反演方法仍然需要相关的实验来对其进行支持，如何将其应用到实际中真正实现对每一种颗粒的带电量大小的测量是非常关键的。

（3）关于带电对雷达测量能力大小的影响，由于目前缺少相关的实际测量数据，并不能全面的反应到实际大气状态，所以在接下来的工作需要掌握更加全面的大气的数据，如此才能更好的揭示颗粒带电对雷达探测能力的差异。

参考文献

[1]	Gilbert J. S., Lane S. J., Sparks R. S. J., et al. Charge measurements on particle fallout from a volcanic plume [J]. Nature, 1991, 349(14): 598-600.

[2]	Mather T. A., Harrison R. G. Electrification of volcanic plumes [J]. Surveys in Geophysics, 2006, 27(4): 387-432.

[3]	Mcnutt S. R., Williams E. R. Volcanic lightning: global observations and constraints on source mechanisms [J]. Bulletin of Volcanology, 2010, 72(10): 1153-1167.

[4]	Ciborowski J., Wlodarski A. On electrostatic effects in fluidized beds [J]. Chemical Engineering Science, 1962, 17(1): 23-32.

[5]	Masuda H., Komatsu T., Iinoya K. The Static Electrification of Particles in Gas-Solids Pipe Flow [J]. AiChe Journal, 1976, 22(3): 558-564.

[6]	Bailey A. G. Electrostatic phenomena during powder handling [J]. Power Technology, 1984, 37(1): 71-85.

[7]	Briens C. L., Bergougnou M. A., Inculet I. I. Size distribution of particles entrained from fluidized beds: Electrostatic effects [J]. Power Technology, 1992, 70(4): 57-62.

[8]	Zheng X. J., Huang N., Zhou Y. H. Laboratory measurement of electrification of wind-blown sands and simulation of its effect on and saltation movement [J]. Journal of Geophysical Research, 2003, 108(D10): 13-1-9.

[9]	Zheng X., He L., Zhou Y. Theoretical model of the electric field produced by charged particles in windblown sand flux [J]. Journal of Geophysical Research, 2004, 109(15): 1265-77.

[10]	Schmidt D. S., Schmidt R. A., Dent J. D. Electrostatic Force In Blowing Snow [J]. Boundary-Layer Meteorology, 1999, 93(1): 29-45.

[11]	Gordon M., Taylor P. A. The Electric Field During Blowing Snow Events [J]. Boundary-Layer Meteorology, 2009, 130(1): 97-115.

[12]	Zheng X-J. Electrification of wind-blown sand: Recent advances and key issues [J]. The European Physical Journal E, 2013, 36(138): 1-15.

[13]	Harrison R. G., Nicoll K. A., Ulanowski Z., et al. Self-charging of the Eyjafjallajökull volcanic ash plume [J]. Environmental Research Letters, 2010, 5(2): 1-4.

[14]	Nouri H., Zouzou N., Moreau E., et al. Effect of relative humidity on current–voltage characteristics of an electrostatic precipitator [J]. Journal of Electrostatics, 2012, 70(1): 20-24.

[15]	Manouchehri H. R., Rao K. H., Forssberg K. S. E. Review of electrical separation methods Part 2: Practical considerations [J]. Minerals & Metallurgical Processing, 2000, 17(3): 139-166.

[16]	Lorenz R. D. Atmospheric Electricity Hazards [J]. Space Sci Rev, 2008, 137(1): 287-294.

[17]	Pu Y., Mazumder M., Cooney C. Effects of Electrostatic Charging on Pharmaceutical Powder Blending Homogeneity [J]. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2009, 98(7): 2412-2421.

[18]	Awad M. M., Said H. M., Arafa B. A., et al. Effect of Sandstorms With Charged Particles on The Flashover and Breakdown of Transmission Lines [J]. CIGRE, 2002, 15(306): 1-5.

[19]	Tsang L., Kong J. A., Ding K-H. Scattering of electromagnetic waves: Theories and Applications [M]. John Wiley&Sons, Inc, 2000.

[20]	Bohren C., Huffman D. R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles [M]. Wiley-VCH. 1983.

[21]	Bohren C. F., Hunt A. J. Scattering of electromagnetic waves by a charged sphere [J]. Canadian Journal of Physics, 1977, 55(21): 1930-1935.

[22]	Zhou Y-H., He Q. S., Zheng X. J. Attenuation of electromagnetic wave propagation in sandstorms incorporating charged sand particles [J]. The European Physical Journal E, 2005, 17(2): 181-187.

[23]	Klačka J., Kocifaj M. Scattering of electromagnetic waves by charged spheres and some physical consequences [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy&Radiative Transfer, 2007, 106(1-3): 170-183.

[24]	Klačka J., Kocifaj M. On The Scattering of Electromagnetic Waves by A Charged Sphere [J]. Progress In Electromagnetics Research, 2010, 109(4): 17-35.

[25]	何琴淑, 周又和. 带电椭球粒子对电磁波的散射 [J]. 兰州大学学报（自然学报）, 2004, 40(2): 25-30.

[26]	Zhou J., Xie L. Effect of net surface charge on particle sizing and material recognition by using phase Doppler anemometry [J]. Applied Optics, 2010, 50(3): 379-386.

[27]	Xie L., Dou X. Q., Zhou J. Sizing charged particles by phase Doppler anemometry [J]. Applied Optics, 2016, 55(12): 3279-3286.

[28]	李兴财. 局部带电球体沙粒电磁散射及其应用 [博士论文]. 兰州：兰州大学, 2011.

[29]	汪亚龙. 局部带电球形沙粒系统的微分散射截面和相移 [硕士论文]. 兰州：兰州大学, 2014.

[30]	范庆. 沙粒带电对电磁波散射的影响 [硕士论文]. 兰州：兰州大学, 2012.

[31]	王有林. 介质带电对电磁波衰减及交叉去极化实验研究 [硕士论文]. 兰州：兰州大学, 2015.

[32]	Rosenkrantz E., Arnon S. Enhanced absorption of light by charged nanoparticles [J]. Optics Letters, 2010, 35(8): 1178-1180.

[33]	Kocifaj M., Klačka J., Videen G., et al. Optical properties of a polydispersion of small charged cosmic dust particles [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2012, 113(18): 2561–2566.

[34]	Kundracik F., Kocifaj M., Videen G., et al. Effect of charged-particle surface excitations on near-field optics [J]. Applied Optics, 2015, 54(22): 6674-6681.

[35]	Kocifaj M., Klačka J. Scattering of electromagnetic waves by charged spheres: near-field external intensity distribution [J]. Optics Letters, 2012, 37(2): 265-267.

[36]	Kocifaj M., Kundracik F., Videen G., et al. Optical resonances in electrically charged particles and their relation to the Drude model [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2016, 178: 224-229.

[37]	Sharma S. K., Ashim K. R., Somerford. D. J. New Approximate phase functions for Scattering of Unpolarized Light by Dielectric Particles [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 1998, 60(6): 1001-1010.

[38]	Toublanc D. Henyey–Greenstein and Mie phase functions in Monte Carlo radiative transfer computations [J]. Applied Optics, 1996, 38(18): 3270-3274.

[39]	William M., Cornette J. G. S. Physically reasonable analytic expression for the single-scattering phase function [J]. Applied Optics, 1992, 31(16): 3152-3160.

[40]	Yaroslavsky A. N., Yaroslavsky I. V., Goldbach T., Schwarzmaier H-J. Different Phase Function Approximations to Determine Optical Properties of Blood: A Comparison [J]. Proc SPIE, 1997, 2982(0277-786): 324-330.

[41]	Sharma S. K., Roy A. K. New approximate phase functions:test for nonspherical particles [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2000, 64(4): 327-337.

[42]	Bai L., Wu Z-S., Tang S-Q., et al. Study on phase function in Monte Carlo transmission characteristics of poly-disperse aerosol [J]. Optical Engineering, 2011, 50(1): 016002-1-8.

[43]	Fu Q., Sun W. Mie theory for light scattering by a spherical particle in an absorbing medium [J]. Applied Optics, 2001, 40(9): 1354-1361.

[44]	石晟玮，王江安，蒋兴舟，马治国，余扬. 舰船尾流气泡层散射相位函数及其后向散射信号特性分析 [J]. 光学学报, 2008, 28(10): 1861-1866.

[45]	朱孟真，张海良，贾红辉，杨建坤，常胜利. 基于 Mie散射理论的紫外光散射相函数研究 [J]. 光散射学报, 2007, 19(3): 225-229.

[46]	张合勇，任德明，赵卫疆，曲彦臣，宋宝安. 偏振状态下球形粒子的散射相位函数研究 [J]. 光电工程, 2008, 35(9): 70-75.

[47]	Park D., Kim S., An M., et al. Real-time measurement of submicron aerosol particles having a log-normal size distribution by simultaneously using unipolar diffusion charger and unipolar field charger [J]. Aerosol Science, 2007, 38(12): 1240-1245.

[48]	Takahashi T. Measurement of Electric Charge of Cloud Droplets, Drizzle, and Raindrop [J]. Reviews of Geophysics and Space Physic, 1973, 11(4): 903-924.

[49]	Polat M., Polat H., Chander S. Electrostatic charge on spray droplets of  aqueous surfactant solutions [J]. Journal of Aerosol Science, 2000, 31(5): 551-562.

[50]	Deputatova L. V., Filinov V. S., Lapitsky D. S., et al. Measurement of the charge of a single dust particle [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2015, 653: 1-5.

[51]	Xie L., Bao N., Jiang Y., et al. An instrument for charge measurement due to a single collision between two spherical particles [J]. Review of Scientific Instruments, 2016, 87(1): 014705-1-6.

[52]	Hsinisch R. L., Bronold F. X., Fehske H. Optical signatures of the Charge of a Dielectric Particle in a Plasma [J]. Physical Review E, 2013, 88(2): 023109-023118.

[53]	Zhang R., Wang L., Khalizov A. F., et al. Formation of nanoparticles of blue haze enhanced by anthropogenic pollution [J]. PNAS, 2009, 106(42): 17650-17654.

[54]	Wang L., Khalizov A. F., Zheng J., et al. Atmospheric nanoparticles formed from heterogeneous reactions of organics [J]. Nature Geoscience, 2010, 3(4): 238-242.

[55]	Ge J. M., J. Su, Ackerman T. P., et al. Dust aerosol optical properties retrieval and radiative forcing over northwestern China during the 2008 China‐U.S. joint field experiment [J]. Journal of Geophysical Research, 2010, 115(D7): 1154-1157.

[56]	Oki M. A. A., Wai H. I. I., Akagawa K. A. N., et al. Measurements of Rainfall Velocity and Raindrop Size Distribution Using Coherent Doppler Lidar [J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2016, 33(9): 1949-1966.

[57]	Collis R. T. H. Lidar [J]. Applied Optics, 1970, 9(8): 1782-1788.

[58]	Collis R. T. H. Lidar: a new atmospheric probe [J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1965, 92(392): 220-230.

[59]	Collis R. T. H., Uthe E.E. Mie scattering techniques for air pollution measurement with lasers [J]. Opto-electronics, 1972, 4(2): 87-99.

[60]	Battan J. L. Radar Attenuation by Wet Ice Sphere [J]. Journal of Applied Meteorology, 1971, 10(2): 247-252.

[61]	Klett J. D. Stable analytical inversion solution for processing lidar returns [J]. Applied Optics, 1981, 20(2): 211-220.

[62]	Muller H., Quenzel H. Information content of multispectral lidar measurements with  respect to the aerosol size distribution [J]. Applied Optics, 1985, 24(5): 648-654.

[63]	Qing P., Nakane H., Sasano Y., et al. Numerical simulation of the retrieval of aerosol size distribution from multiwavelength laser radar measurements [J]. Applied Optics, 1989, 28(24): 5259-5265.

[64]	Intrieri J. M., Stephens G. L., Eberhard W. L., et al. A Method for Detering Cirrus Cloud Particle Sizes Using Lidar and Radar Backscatter Technique [J]. Journal of Applied Meteorology, 1992, 32(32): 1074-1082.

[65]	Liu Z., Sugimoto N. Theoretical and Experimental Study of Inversion Algorithms for Space Lidar Observation of Clouds and Aerosols [J]. SPIE, 1998, 3494(0277-786x): 296-304.

[66]	Barrett W. E., Ben-Dov O. Applied of the Lidar to Air Pollution Measurements [J]. Journal of Applied Meteorology, 1967, 6(3): 500-515.

[67]	Ellis S. M., Vivekanandan J. Liquid water content estimates using simultaneous S and Ka band radar measurements [J]. Radio Science, 2011, 46(46): 1-15.

[68]	王继新. 多普勒天气雷达在沙尘天气监测中的应用 [J]. 煤炭技术, 2010, 29(10): 145-6.

[69]	尹青, 何金海, 张华. 激光雷达在气象和大气环境监测中的应用 [J]. 气象与环境学报, 2009, 25(5): 48-55.

[70]	Sugimoto N., Zhongwei H. Lidar Methods for Observing Mineral Dust [J]. Journal of Meteorological Research, 2014, 28(2): 173-184.

在学期间的研究成果

一、发表及待发表论文

1. 秦建虎，谢莉. 沙粒局部带电对电磁波传播散射相位影响的研究. 中国力学大会-2015 (CSTAM2015-A21-E0155).

2. Qin Jianhu and L. Xie, Scattering phase function of a charged spherical particle [J]. Applied Optics, 2015, 54(28):8439-8443.

3. Jianhu Qin and Li Xie, Charge estimation of particles based on the electromagnetic scattering signals [J]. Europhysics Letters, 2016, 115(5):54007-p1-p7.

4. Jianhu Qin and Li Xie, Effect of charged particle systems on the capability of radar atmospheric detection. （整理中）

二、参与课题

1. 国家自然科学基金 No.11421062

2. 国家自然科学基金 No.11472122

3. 国家自然科学基金 No.11272139

致    谢

韶华易逝，光阴荏苒。忆当年，怀着对知识的渴望，自信满满；感今朝，带着真诚感恩的心，收获颇丰。自信，能够在“自强不息，独树一帜”兰大精神的引领下努力奋斗，实现突破；收获，可以在老师，朋友，同学无私帮助下获得知识，懂得做人。

致以最衷心的感谢为导师谢莉教授，乍入师门，导师不以余愚笨，谆谆教导，循循善诱。学习上，她严格要求，事必躬亲，论文伊始至终，无不倾注大量之心血，是为导师事无巨细，鼎力相助之功劳；生活上，她率先垂范，孳孳不息，洞悉吾之晴雨变化，细心开导，不厌其烦，灌以豁达乐观，心怀坦荡之思想。三载春秋，感恩师学识广博，德高为范，遇之我幸。师恩浩荡，无以为报，故当以躬身践行修己身，强专业能力素养，固道德品行根基，立身存笃信。另还需感谢周俊老师，教导有方，诲人不倦，亦对此拙作的完成提供了莫大的帮助，桃李不言，下自成蹊。恩师授吾渔，必受益匪浅，不日定为吾最为宝贵之财富，将长久为吾指路之明灯。繁文复述，恩德至厚，没齿难忘，是以最崇高军礼敬上，敬礼！

师门同侪，人才辈出，群英荟萃，导师治理有方，学术氛围浓厚，是科研开展最佳之环境，师兄弟赶学帮超，良性竞争催化更加优秀自我。幸得如数众益友，喜结金兰之交，受此殊遇，谨表感谢！

爱，是生活永恒的主题，把最真挚的感谢献于一直爱我支持我的父母，平凡而伟大，平凡为最普通的人，伟大为我心中最英雄。乌鸦当知反哺，羔羊亦晓跪乳，拙作敬为谢恩之礼，道声这么多年为了我你们辛苦了！陪伴，给了我不一样的成长经历，也要感谢时刻陪伴我的亲爱的姐姐，让我在成长的路上不孤单！对关心支持理解我的所有亲人表示最真挚的谢意，无微不至的关怀是我前进的动力，殷殷期望为我继续前行的鞭策。

最后，感谢兰州大学西部灾害与环境力学教育部重点实验室、兰州大学土木工程与力学学院提供的科研平台，受到国家自然科学基金（No.11421062、No.11472122、No.11272139）的资助，也并表示真心感谢！

秦建虎

2017年5月于兰州大学